ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕДВОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

ОТ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Генеральный директор						А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2013 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО Научно-производственное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами»

| Ответственные исполнители: |  |
| --- | --- |
| Руководитель работы Генеральный директор ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» | _______________ А.С. Гурьнев |
| Редакция и оформление: |  |
| Начальник информационно-аналитического отдела | _______________ В.Е. Иванова |

СОДЕРЖАНИЕ

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕДВОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления	5

3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов	5

3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов	6

3.1.1.3. Правила организации и содержания контейнерных площадок для сбора ТБО	6

3.1.1.4. Организация сбора и вывоза опасных отходов. Обращение с отработанными компактными люминесцентными лампами	8

3.1.1.5. Организация  сбора отходов в лечебно-профилактических учреждения	13

3.1.1.6. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов	17

3.1.1.7. Утилизация  и переработка отходов	17

3.1.2. Прогноз изменения количества образующихся ТБО	18

3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА твердых бытовых отходов В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО «БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселенИЕ»	19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ОТ ВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ	75

СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	78

3.2.1. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов	78

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ	79

3.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	81

3.6. КОМПОСТИРОВАНИЕ	82

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	83

3.8. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК	84

3.9. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ	86

3.10. Ответственность за санитарное содержание территории муниципального образования	87

3.10.1. Плата за услуги в сфере обращения с отходами	89

3.10.2. Сбор и вывоз отходов в частном секторе	90

3.11.  СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ	90

3.12. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	92

3.13. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	94

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО «БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	96

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН	96

4.1.1. Для жилых зданий и иных строений	96

4.1.2. Для остановок общественного транспорта	96

4.1.3. Для парковой зоны	96

4.1.4. Для пляжей	97

4.1.5. Для рыночных комплексов	97

4.1.6. Содержание урн	98

4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ	98

4.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ	100

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	101

5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ	101

5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ	105

5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий	105

5.2.1.1. Летние уборочные работы	105

Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах	107

Расчет потребности в поливоМОЕчных машинах	108

5.2.1.2. Зимние уборочные работы	111

Расчет потребности в снегоуборочных машинах:	113

Расчет потребности в распределителях технологических материалов	114

5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой	117

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	119

ЛИТЕРАТУРА	122

3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

## 3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕДВОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления

#### 3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы. ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т. д. Юридической основой для классификации ТБО в России служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

ОКДП — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг – включает в себя виды деятельности: «Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности служб городского коммунального хозяйства» (Часть 1, Раздел О, позиция 901).

Для многоквартирного жилищного фонда Большедворского сельского поселения рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов с использованием несменяемых сборников объемом от 0,75 куб.м.

При использовании контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте.

При использовании системы несменяемых сборников экономически выгодно использовать мусоровозы с уплотняющими плитами. Такие мусоровозы имеют высокий коэффициент уплотнения, это делает их экономически малозатратными и выгодными, т.к. без предварительного уплотнения средняя плотность ТБО составляет 130-150 кг/м3, а после уплотнения  достигает 450-500 кг/м3.

Для частного жилищного фонда Большедворского сельского поселения в зависимости от количества населения в населенном пункте рекомендуется использовать:

- При наличии соответствующих возможностей (финансовых и территориальных) – контейнерную систему сбора отходов;

- Бесконтейнерную систему сбора отходов с вывозом отходов по графику, согласованному с населением;

- Заключение индивидуальных договоров на вывоз отходов – со сбором отходов владельцем домовладения на собственном участке.

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций [9].

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории контейнерной площадки от просыпа. Эту работу могут выполнять либо дворники, за которыми закреплена эта территория, либо представитель организации – перевозчика. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин, данный пункт должен быть дополнительно прописан в договоре.

Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест №4690-88 от 05.08.88 г. п.1.12 для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

#### 3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией, но не реже 1 раза в неделю. Сжигать отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. Целесообразно оборудовать на 5 контейнерных площадок для ТБО 1 место для временного хранения негабаритных отходов. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие водонепроницаемое покрытие и ограждение.

Таким образом, в настоящее время в Большедворском сельском поселении в многоквартирном жилищном фонде рекомендуются к использованию – выборочно, при наличии соответствующих условий – контейнерная либо бесконтейнерная система сбора КГО с размещением крупногабаритных отходов на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТБО. В частном жилом фонде вывоз крупногабаритных отходов может осуществляться по сигнальной системе либо по расписанию, а накопление КГО целесообразно производить жителям самостоятельно, на территории частных домовладений.

## 3.1.1.3. Правила организации и содержания контейнерных площадок для сбора ТБО

На данный момент существует контейнерная и бесконтейнерная система сбора отходов. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

В зависимости от объективных условий могут применяться различные системы удаления отходов:

- контейнерная со сменяемыми сборниками предусматривает накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с последующим вывозом отходов в тех же контейнерах и заменой использованных контейнеров чистыми;

- контейнерная с несменяемыми сборниками предусматривает накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте;

- бесконтейнерная предусматривает накопление отходов в таре собственников отходов и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются.

Бесконтейнерная схема предусматривает сбор ТБО мусоровозным транспортом непосредственно от населения без использования каких-либо дополнительных устройств для предварительного сбора. Схема предусматривает следование мусоровоза по обслуживаемому участку с периодическими, строго регламентированными по времени остановками для заполнения кузова. При такой схеме применяются мусоровозы с задней загрузкой типа МКЗ с уплотнением ТБО в кузове. Достоинство схемы в минимальных затратах на ее организацию, возможность использования в территориях, где по санитарно-гигиеническим условиям нельзя организовать предварительный сбор ТБО в контейнеры. Недостатки – низкая производительность процесса при использовании машин без уплотнения ТБО в кузове, высокие требования к планированию маршрута (времени прибытия на каждую остановку) и его выполнению водителем.

При контейнерной системе сбора отходов на территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Ориентировочные места размещения площадок для установки контейнеров на территории поселения определяются схемой санитарной очистки территории поселения. Конкретное местоположение контейнерных площадок (с привязкой к местности) и согласовываются с отделом архитектуры и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке [4].  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон (ограждение может быть кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.), чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Площадки могут быть ограждены зелеными насаждениями (для создания живой изгороди могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.).

Площадки должны иметь стоки в ливневую канализацию или специально оборудованный ливневый колодец.

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливаются не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга 0,35 м. Расстановка контейнеров должна отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ.

Санитарная обработка сборников:

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производится по правилам местных органов СЭН.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе - не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными или другими специализирующими организациями, отвечающими за санитарную обработку контейнеров, на специально отведенных местах, отвечающих санитарным и техническим требованиям.

При наличии машин, предназначенных для мойки мусоросборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйства за отдельную плату. При заключении договоров на оказания услуг по обращению с отходами потребления, рекомендуется прописывать отдельной строкой условия санитарной обработки контейнеров.

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4].

#### 3.1.1.4. Организация сбора и вывоза опасных отходов. Обращение с отработанными компактными люминесцентными лампами

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию  на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности (в т.ч. ртутьсодержащих бытовых приборов) может осуществляться по 3 схемам:

- Мобильные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты работают по определенному графику, о котором население заблаговременно оповещается.

- Стационарные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты могут быть оборудованы при торговых точках, осуществляющих продажу данного вида товаров.

- Раздельный сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности на контейнерных площадках для сбора ТБО в отдельные промаркированные мусоросборники.

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности отходов:

- Отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки).

- Отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, бочки и полиэтиленовые мешки, металлические контейнера).

- Отходы III класса опасности хранятся в бумажных, полиэтиленовых или хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах;

- Все остальные отходы складируются в контейнера, далее мусоровозным автотранспортом отправляются на полигон, обслуживающий данное поселение.

Принципы обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Российской Федерации определены Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, Статья 10 устанавливает следующие требования обеспечения энергетической эффективности:

Пункт 8.

С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Пункт 9.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Таким образом, в период с 1 января 2011 года начался постепенный переход к использованию в осветительных приборах вместо ламп накаливания – компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), что, в свою очередь потребовало организации системы обращения с отработанными люминесцентными лампами, как потенциально опасными отходами.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп утверждены Постановлением Правительства России №681 от 03.09.2010 г. Действие данных Правил распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, в частности, осуществляющих управление многоквартирными домами на основании договора с собственниками жилых помещений, а также на физические лица.

Основные требования Правил:

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других отходов.

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп не допускается в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

- Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями данного вида ламп.

- Для накопления потребители КЛЛ (кроме физических лиц) обязаны использовать специальную тару.

- Сбор отработанных КЛЛ у потребителей осуществляют специализированные организации (имеющие лицензию на данный вид деятельности).

- Поврежденные КЛЛ транспортируются в специальной таре, обеспечивающей герметичность и исключающей возможность загрязнения окружающей среды.

- Размещение, обезвреживание, переработка и использование отработанных КЛЛ осуществляется специализированными организациями (имеющими лицензию на данный вид деятельности).

- Хранение отработанных КЛЛ допускается в неповрежденной таре из-под новых КЛЛ – т.е., заводской упаковке - или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, транспортировании и погрузо-разгрузочных работах.

- Хранение отработанных КЛЛ производится в специально выделенном помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

- Хранение поврежденных КЛЛ осуществляется в специальной таре.

На основании перечисленных положений, а также на основании действующих законодательных, нормативно-санитарных и нормативно-технических документов (СанПиН 4607-88 «Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», «Инструкция по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов», Минцветмет, «Типовое положение о порядке учета, сбора, хранения, транспортировки, сдачи и переработки ртутьсодержащих отходов на территории Республики Татарстан», «Экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями, ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением», ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности»), рекомендуется руководствоваться следующим порядком обращения с ртутьсодержащими отходами, в том числе компактными люминесцентными лампами.

- Администрация муниципального образования определяет (на основании стандартной тендерной процедуры) организацию/учреждение, которое будет осуществлять сбор отработанных КЛЛ на территории муниципального образования.

- Уполномоченная организация (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обеспечивает оборудование приемного пункта в соответствии со следующими требованиями:

- Использовать для складирования отработанных КЛЛ специально выделенное закрытое помещение, покрытие полов которого непроницаемо для ртути. Ртутьнепроницаемость может быть обеспечена либо специальными мероприятиями по обработке (согласно требованиям СанПиН 4607-88), либо использованием в качестве покрытия ряда определенных материалов (пластики, диабазовая плитка и т.п.). Располагать помещение для хранения собранных отработанных КЛЛ необходимо на расстоянии не менее 100 м от других зданий и сооружений, в том числе, жилых домов.

- Отработанные лампы хранить на стеллажах, в заводской упаковке либо другой упаковке, исключающей повреждение ламп при хранении, транспортировании, погрузке и разгрузке (специальный контейнер). На упаковке указывать тип и количество ламп.

- При выполнении погрузо-разгрузочных работ обеспечивать сохранность упаковки с целью исключения повреждения ламп.

- Уполномоченная организация обеспечивает накопление отработанных КЛЛ в соответствии с требованиями предприятия-переработчика (в частности, складирование ламп в таре и упаковке, исключающих повреждение стеклянной колбы).

- Уполномоченная организация ведет учет собранных отработанных ламп и проводит предварительную подготовку к их передаче специализированной организации.

- Специализированное предприятие-переработчик, с которым уполномоченная организация (или администрация муниципального образования) заключает договор на переработку отработанных КЛЛ, обеспечивает прием  ртутьсодержащих  отходов,  приборов  с ртутным заполнением и их дальнейшую утилизацию в установленном  порядке.

- При выполнении работ, связанных со сбором, хранением и сдачей отработанных КЛЛ на переработку, уполномоченная организация обязана соблюдать действующие санитарные правила, регламентирующие  порядок  накопления, транспортировки, обезвреживания промышленных отходов, санитарные правила и экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями и  приборами  с ртутным заполнением.

- Транспортировка отработанных КЛЛ производится либо силами переработчика, либо силами уполномоченной организации*. Самостоятельную транспортировку следует производить в заводской упаковке или специальном контейнере емкостью не более 100 штук, с обязательной укладкой мест правильными рядами во избежание боя.

- После сдачи отработанных ламп на утилизацию уполномоченная организация предъявляет администрации муниципального образования документы, подтверждающие количество и факт сдачи отходов на переработку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» отменил лицензирование транспортирования опасных отходов.

Варианты организации сбора отработанных компактных люминесцентных ламп

Сбор отработанных КЛЛ может быть организован следующими способами:

- Организация стационарного приемного пункта.

- Организация мобильного приемного пункта.

В обоих случаях необходимо следовать требованиям санитарных норм и правил, касающихся вопросов обращения с ртутьсодержащими приборами и люминесцентными лампами.

Стационарные пункты приема рекомендуется организовывать в крупных населенных пунктах, тогда как мобильные пункты приема целесообразно перемещать между небольшими населенными пунктами в соответствии с определенным графиком. Кроме того, необходимо широкое информирование населения как об опасности, связанной с ненадлежащим обращением с отработанными КЛЛ, так и о местах расположения или графиков передвижения приемного пункта по сбору отработанных КЛЛ и ртутьсодержащих приборов.

Уполномоченная организация должна иметь: реквизиты, место расположения, регламент работы и все необходимые нормативные документы, определяющие работу с опасными отходами (лицензия и пр.). Перечисленные сведения приводятся в Приложении 1.1 к Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального образования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывая тот факт, что в настоящее время отсутствует контроль продаж ртутьсодержащих ламп населению, реальность любых работ по их сбору будет малоэффективной, а следовательно, необходимы дополнительные законодательные распоряжения по введению залоговой стоимости КЛЛ при их продаже. В этом случае у потребителя появится интерес к сдаче КЛЛ по месту их приобретения, что снимет проблемы с организацией стационарных и передвижных приемных пунктов.

Приложение. Порядок сбора, хранения, транспортировки  ртутьсодержащих ламп (отработанные, брак) на предприятиях и в организациях.

1.Общие положения

К ртутьсодержащим отходам, на утилизацию, относятся люминесцентные лампы всех типов, лампы ДРЛ, энергосберегающие (компактные люминесцентные лампы - КЛЛ), неоновые, бактерицидные и другие ртутьсодержащие лампы отработанные приборы с ртутным заполнением, ртуть из вышедших из строя приборов, другие виды отходов, для утилизации которых разработана технология переработки. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). Предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе и воздухе жилых, общественных помещений составляет 0,0003 мг/м3. В закрытом и не проветриваемом помещении в результате повреждения одной лампы кратковременно, в течении нескольких часов, возможно достижение концентрации ртути в воздухе до 0,05 мг/м3 , что превышает предельно-допустимую концентрацию в 160 раз.

В перечень образующихся отходов на предприятиях, организациях, учреждениях, учебных заведениях и здравоохранении и т.д. входят люминесцентные лампы и лампы ДРЛ, к сбору сортировке и приемке которых инструкцией предъявляются стандартные требования. В лампах содержится до 5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Поэтому опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частое неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или повреждённая колба лампы вызывает освобождение паров ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Пары ртути не имеют запах, проникновение при вдыхании. Отравление связано с поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта.

Сбор ртутьсодержащих ламп (отработанных) производится на месте их образования. Для временного хранения на предприятии выделяется отдельное закрытое помещение, не имеющее доступ к посторонним лицам. Стены помещения гладкие, оштукатуренные, пол бетонный. Ртутьсодержащие лампы (отработанные) должны храниться исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), приказом назначается лицо ответственное за обращение с отходами производства и потребления и прошедшее обучение.

2. Требования к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой на предприятиях и в организациях.

В процессе сбора отработанные люминесцентные лампы разделяются по диаметру и длине и устанавливаются вертикально в специальную герметичную тару. В зависимости от высоты ламп применяется специальная тара разного размера.

Герметичная спецтара для люминесцентных ламп размером 60 см. имеет вес не превышающий 5 кг, высоту 600 мм, диаметр 300 мм. закрывается крышкой.  Герметичная спецтара для всех типов ламп, имеет вес, не превышающий 10 кг, высоту от 1000 до 1500 мм, диаметр 450 мм. закрывается крышкой. (Вес и размеры  герметичной спецтары регламентируются условиями транспортировки, ручной погрузки-разгрузки и требованиями норм труда для этих видов работ). Лампы в герметичной спецтаре должны быть установлены плотно, вертикально, опираться на цоколи, быть сухими. В каждую отдельную  герметичную спецтару загружаются лампы одного диаметра. В случае нехватки ламп для последней герметичной спецтары, пустоты заполняются мягким амортизирующим материалом или, в виде исключения, лампами другого диаметра. Допускается установка в два ряда для ламп длиной менее 600 мм.

Для ламп КЛЛ возможно использование разных видов тары. Основное условие к требованиям безопасности – надёжная герметичная упаковка и предотвращение боя при транспортировке.

3. Требования к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп.

В случае боя ламп от неосторожного обращения части разбитых ламп в местах временного хранения пол помещения должен быть подвергнуты демеркуризации.

Вследствие того, что разбитые лампы загрязняют внешние поверхности целых ламп спецодежду персонала, не допускается их совместное хранение и тем более сбор в одни и те же  герметичные спецтары.

В случае накопления значительных количеств битых ламп в целях предотвращения расползания загрязненности рекомендуется заключить договор на их обезвреживание на месте с демеркуризацией загрязненных территорий, помещений и вывозом отработанных демеркуризационных растворов для дальнейшей переработки. При необходимости проводится лабораторный контроль содержания ртути в помещении, берутся пробы штукатурки на всю глубину для исследования содержания ртути. При выявлении концентраций превышающих нормативные требования проводятся ремонтные работы с удалением штукатурки, деревянных конструкций.

В целях соблюдения экологической безопасности при обращении с ртутьсодержащими отходами, в случае обнаружения в герметичной спецтаре незаявленного боя ртутьсодержащих ламп и горелок ДРЛ в количестве более 3% от общей массы отходов весь объем отходов считается боем и подлежит утилизации.

В организациях и бытовых условиях для демеркуризации (обезвреживания) боя могут использовать следующие вещества:

- мыльно-содовый раствор (4% р-р мыла в 5%-ном водном растворе соды - один кусок хозяйственного мыла и 200гр. соды растворяются в горячей воде с температурой 600 в объёме 10л);

- 0,2%-ный водный раствор перманганата калия, подкисленного соляной кислотой (5 мл кислоты уд. вес 1,19 на 1 л р-ра перманганата калия);

- 20%-ный раствор хлорной извести;

Бой ламп загружается в ёмкость с раствором и оставляется на сутки. Физико-химические процессы, протекающие при взаимодействии ртути (соединений) с демеркуризаторами, заключаются в эмульгировании ртути, окислении ртути и превращении ртути в малотоксичные соединения. По окончании демеркуризации бой ламп удаляется с обычным мусором.

4. Условия сдачи ламп для перевоза на централизованное хранение для последующей утилизации.

Основное условие - наличие специализированной организации имеющей лицензию на организацию, проведение централизованного сбора и временного хранения ламп с ртутным наполнением. Условия определяются наличием отдельного помещения, расчётным объёмом возможного поступления ламп, наличием договора со специализированными предприятиями для их отправки на демеркуризацию. Предприятиями, организациями заключаются договора на данный вид услуг. В ходе подготовки к отправке ламп проводятся следующие работы:

1. Подготовка к отправке, перезатаривание ламп в герметичную спецтару, а также погрузка проводятся силами спецпредприятия или по договору.

2. Контроль подготовленных отходов производится по следующим параметрам: соответствие  спецтары стандартному образцу, герметичность спецтары, отсутствие в спецтаре ламп с разрушенной колбой, однородность ламп в спецтаре по длине и диаметру. По окончании контроля составляется акт приема-сдачи.

3. Ответственное лицо заключает при необходимости договор по инструментальному контролю мест сбора и хранения ртутьсодержащих отходов на пары ртути и на утилизацию.

Транспортировка ртутьсодержащих ламп должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается транспортировка другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей.

Вопросы централизованной организации сбора опасных отходов должны рассматриваться в Генеральной схеме санитарной очистки территории Бокситогорского  муниципального района.

## 3.1.1.5. Организация  сбора отходов в лечебно-профилактических учреждения

Организация обращения с отходами в лечебно-профилактических учреждениях производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к обращению с медицинскими отходами».

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности (табл. 3.1):

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

- Таблица 3.1.

| Класс опасности | Характеристика морфологического состава |
| --- | --- |
| Класс А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО) | Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических. |
| Класс Б (эпидемиологически опасные отходы) | Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию. |
| Класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) | Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. |
|  | Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. |
| Класс Г (токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности) | Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. |
| Класс Д Радиоактивные отходы | Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности. |

После проведения обеззараживания отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А.

Порядок (процедура) обращения с медицинскими отходами и перечень ответственных сотрудников утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). К обращению с отходами допускаются только лица, прошедшие соответствующий инструктаж. Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с отходами, утвержденной руководителем ЛПУ.

Учет и контроль движения отходов классов А, Г, Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы:

- технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов;

- технологический журнал учета медицинских отходов организации. В журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз;

- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов;

- технологический журнал участка по обращению с отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного участка.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Весьма важно выделить, какая доля медицинских отходов и по каким причинам представляет особенную опасность, т.е. должна быть отнесена к категории особого риска. Эта группа отходов формируется главным образом за счет инфицированных отходов, токсичных и радиоактивных компонентов, малоизмененных анатомических отходов, опасность которых обусловлена прежде всего социальными, юридическими и эстетико-этическими причинами.

Среди факторов потенциальной опасности медицинских отходов для персонала ЛПУ, населения и окружающей среды можно выделить следующие:

риск инфекционного заражения,

риск физического поражения,

риск токсического поражения,

риск радиоактивного поражения,

экологический риск.

К группам риска заражения в результате контакта с опасными медицинскими отходами относятся все лица, которые так или иначе с ними соприкасаются. Основные группы риска составляют следующие категории лиц:

- врачи, медицинские сестры, сотрудники служб скорой медицинской помощи и персонал, занимающийся уборкой ЛПУ;

- пациенты ЛПУ и лица, которым оказывается медицинская помощь на дому;

- работники вспомогательных служб ЛПУ, таких, как прачечные, службы уборки и вывоза мусора и установки по обезвреживанию и удалению отходов, включая мусоросжигательные установки, и другие лица, занимающиеся разделением и переработкой содержащихся в отходах материалов;

- случайные или неосторожные конечные пользователи, такие, как работники коммунальных служб, занимающиеся вывозом мусора, и работники предприятий, использующие медицинские и биомедицинские отходы в качестве вторичного сырья.

Основные принципы обращения с медицинскими отходами базируются на универсальных принципах обращения с любыми видами отходов. С учетом специфики медицинских отходов они включают в себя:

1. Сведение к минимуму образование отходов.

2. Четкое определение и классификация соответствующих потоков отходов.

3. Разделение в источнике образования.

4. Упаковка и маркировка отходов.

5. Сбор и хранение отходов.

6. Транспортирование отходов в ЛПУ и за их пределами.

7. Обезвреживание отходов.

8. Удаление остаточных количеств (включая выбросы газов).

9. Соблюдение требований по «охране труда».

10. Информирование и просвещение заинтересованных сторон и населения.

Наличие безопасных методов обращения с медицинскими отходами имеет большое значение для обеспечения здоровья населения и окружающей среды. Как показывает опыт, надлежащим образом удаляемые отходы ЛПУ обычно создают не больше опасности, чем надлежащим образом удаляемые ТБО или промышленные отходы. Внедрение эффективных методов сортировки отходов в ЛПУ может привести к уменьшению количества отходов, требующих применения особых методов обработки, и, следовательно, к сокращению расходов на подобную деятельность. Кроме того, применение технологий, позволяющих обрабатывать, стерилизовать и дезинфицировать медицинские отходы, позволяет в конечном итоге в большинстве случаев вовлечь их в хозяйственный оборот или безопасно удалить путем захоронения на полигонах.

Этапы системы утилизации медицинских отходов

Организованная на территории ЛПУ система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев:

сбора отходов внутри медицинского подразделения;

транспортирования и перегрузки отходов в (меж)корпусные контейнеры;

временного хранения отходов на территории ЛПУ;

транспортирования (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов.

В каждом отделении ЛПУ должны быть оборудованы специально отведенные помещения для сбора и временного хранения отходов класса Б, В, так как открытое хранение и контакт персонала с отходами данных классов вне медицинских подразделений не допускается.

Для обезвреживания инфицированных потенциально опасных и опасных медицинских отходов используются методы, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Метод | Суть метода | Используемое оборудование |
| --- | --- | --- |
| Физическое обезвреживание (термическое) |  |  |
| А) низкотемпературное – температура от 93 град. Цельсия до 177 град. Цельсия | Термические процессы, в которых тепловая энергия, необходимая для уничтожения патогенов, используется при температурах, недостаточных для того, чтобы вызвать химическое разложение или обеспечить пиролиз или сжигание – влажное тепло (обычно пар) или сухой пар. | Автоклавы, реторты, микроволновые системы, системы, основанные на использовании сухого жара. |
| Б) высокотемпературное – температура выше 600 град. Цельсия | Термические процессы, которые в результате химических и физических преобразований приводят к разрушению и разложению как органических, так и неорганических фракций, входящих в состав отходов. | Установки для термического обезвреживания отходов (сжигания). |
| Химический | Для уничтожения патогенов используются дезинфекционные средства или химические соединения, обеспечивающие эффективное протекание реакций с отходами для их обезвреживания. | Дезинфицирующие средства, в инструкциях по применению которых утверждены режимы для дезинфекции медицинских отходов: Аламинол, Бэби Дез Ультра, Деохлор, Дезифорте, Гризавей Т, Велтолен, Клиндезин Экстра, Лизафин, Мистраль, Тримицин Эм, Соната, Химитек Универсал дез, Эрисан Окси +. |
| Облучение | Используется ионизирующая радиация, которая при достаточно высокой дозе вызывает обширное повреждение ДНК в ядре клетки, что в свою очередь, приводит к ее гибели. |  |
| Механический | Для того, чтобы сделать отходы неопознаваемыми, улучшить тепло- и массообмен, сократить объем обрабатываемых отходов используются методы измельчения и прессования. | Шредеры, дробилки, молотковые дробилки, смесители, компакторы |

## 3.1.1.6. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке кварталов и дворовых территорий,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

- по возможности прокладывать маршрут в направлении от центра города к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

## 3.1.1.7. Утилизация  и переработка отходов

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на очистные сооружения, обслуживающие Большедворское сельское поселение.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении МО «Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 ,    Статья 15).

### 3.1.2. Прогноз изменения количества образующихся ТБО

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (раздел 2.3.1 настоящей работы).

Вопросы прогнозирования количества и состава ТБО как в нашей стране, так и за рубежом находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

- метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

- метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Прогноз изменения норм накопления ТБО

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t

vпр = vисх(1+0,011)t

где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования.

Таблица 3.3.

Прогнозирование изменения норм накопления отходов – на 1 человека в год

| Год | Норма накопления, м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Частный сектор |
| 2013 | 1,60 | 1,30 |
| 2017 | 1,67 | 1,36 |
| 2020 | 1,73 | 1,40 |
| 2030 | 1,93 | 1,57 |

Учитывая, что  крупногабаритные отходы достигают ≈10% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, определяем объем ТБО в целом по населенному пункту с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Таблица 3.4.

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Большедворского сельского поселения

Низкий вариант прогноза

| Год | Численность населения, проживающего в |  | Объем образования отходов от жилого сектора без учета КГО в год, м3 |  | Всего от жилищного Фонда в год, м3 | КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд и Неблагоустроенный Фонд | Частный сектор | Благоустроенный фонд и Неблагоустроенный фонд | Частный сектор |  |  |
| 2013 | 1191 | 554 | 1905,60 | 720,20 | 2625,80 | 262,58 |
| 2017 | 1171 | 549 | 1955,57 | 746,64 | 2702,21 | 270,22 |
| 2020 | 1149 | 538 | 1987,77 | 753,20 | 2740,97 | 274,10 |
| 2030 | 1061 | 497 | 2047,73 | 780,29 | 2828,02 | 282,80 |

Высокий вариант прогноза

| Год | Численность населения, проживающего в |  | Объем образования отходов от жилого сектора без учета КГО в год, м3 |  | Всего от жилищного Фонда в год, м3 | КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд и Неблагоустроенный Фонд | Частный сектор | Благоустроенный фонд и Неблагоустроенный фонд | Частный сектор |  |  |
| 2013 | 1191 | 554 | 1905,60 | 720,20 | 2625,80 | 262,58 |
| 2017 | 1191 | 554 | 1988,97 | 753,44 | 2742,41 | 274,24 |
| 2020 | 1149 | 554 | 1987,77 | 775,60 | 2763,37 | 276,34 |
| 2030 | 1061 | 554 | 2047,73 | 869,78 | 2917,51 | 291,75 |

## 3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА твердых бытовых отходов В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО «БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселенИЕ»

Для сбора твердых бытовых отходов от жилого фонда населенных пунктов поселения рекомендуется к организации (при наличии соответствующих возможностей) контейнерная система.

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Мусоросборники могут быть стационарные или снабжены колесами. Также контейнеры могут быть оснащены крышками.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года.

Для сбора крупногабаритных отходов во всех населенных пунктах поселения рекомендуется контейнерная (при возможности установки контейнеров) и бесконтейнерная системы.

Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.

Места для временного хранения негабаритных отходов рекомендуется организовать на контейнерных площадках для сбора ТБО.

Для организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО:

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю [6].

В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, по их заявке следует осуществлять планово-регулярную систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю [33].

Для частного жилого фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до 2-х раз в неделю.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

а) растительные отходы (остатки);

б) навоз домашних животных;

в) отходы продуктов питания смешанного состава;

для использования в качестве топлива:

а) древесные отходы;

б) тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки, флаконы, резиновые изделия и другие отходы, не указанные в списке выше. [34]

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Сбор и вывоз отходов от организаций и учреждений.

Организации и учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Товарно-транспортными накладными, талонами или иными документами должны быть подтверждены:

а) вид вывезенных отходов;

б) количество вывезенных отходов (с разбивкой по видам);

в) организации, которым переданы отходы (с указанием количества и вида отходов и целей передачи отходов);

г) количество мусоросборников и их объем;

д) график вывоза отходов.

Спецавтохозяйства, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять предприятиям и организациям документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

Нормативы установки контейнеров для объектов общего пользования:

Для пляжей контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО К УСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕДВОРСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СИСТЕМЕ СБОРА И НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА РЕЙСОВ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ

Число устанавливаемых контейнеров определяем исходя из объемов накопления отходов и сроков хранения. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25 [7].

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/(t * V)) * K2,

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [7];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [4];

V – объем контейнера, м3;

Расчет будет произведен по следующим вариантам:

- контейнеры вместимостью 0,75 м3  для сбора ТБО населения, периодичность вывоза – ежедневно (многоквартирный жилищный фонд) и 1 раз в 3 дня (частный сектор);

- контейнеры вместимостью 6,0 м3  для сбора КГО населения, периодичность вывоза – раз в неделю.

Расчет количества рейсов, необходимых для вывоза отходов с территории Большедворского сельского поселения, осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в таблице 3.5.

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составить график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Скорость движения мусоровозов в черте населенного пункта не должна превышать 30 км/час, за пределами – 45 км/час [11].

Таблица 3.5.

Спецавтотранспорт, рекомендуемый к использованию для вывоза твердых бытовых, в том числе, крупногабаритных отходов:

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО |  |  |  |
| КО-440-4 | ЗИЛ | 11 | 2-4 |
| Для вывоза крупногабаритных отходов |  |  |  |
| КО-440 | ЗИЛ | 8 | - |
| МСК | ЗИЛ | 6 | - |

Профессии: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

- Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

- Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки.

- Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин

На основе расчетных данных о количестве вывозимых отходов определяем необходимое количество спецавтотранспорта для удаления твердых бытовых отходов с территории Большедворского сельского поселения

Д. Большой Двор

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.6.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 1028 | 43 | 1644,80 | 55,90 | 164,48 | 5,59 |
| 2017 | 1010 | 42 | 1686,70 | 57,12 | 168,67 | 5,71 |
| 2020 | 992 | 41 | 1716,16 | 57,40 | 171,62 | 5,74 |
| 2030 | 916 | 38 | 1767,88 | 59,66 | 176,79 | 5,97 |

В таблице 3.6.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.6.2 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.6.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 5,63 | 0,19 | 3,95 | 0,13 |
| 2017 | 5,78 | 0,20 | 4,05 | 0,14 |
| 2020 | 5,88 | 0,20 | 4,13 | 0,14 |
| 2030 | 6,05 | 0,20 | 4,25 | 0,14 |

Таблица 3.6.2.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 12 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора в дер. Большой Двор принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.6.3.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 1028 | 43 | 1644,80 | 55,90 | 164,48 | 5,59 |
| 2017 | 1028 | 43 | 1716,76 | 58,48 | 171,68 | 5,85 |
| 2020 | 1028 | 43 | 1778,44 | 60,20 | 177,84 | 6,02 |
| 2030 | 1028 | 43 | 1984,04 | 67,51 | 198,40 | 6,75 |

В таблице 3.6.4 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.6.5 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.6.4.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 5,63 | 0,19 | 3,95 | 0,13 |
| 2017 | 5,88 | 0,20 | 4,13 | 0,14 |
| 2020 | 6,09 | 0,21 | 4,28 | 0,14 |
| 2030 | 6,79 | 0,23 | 4,77 | 0,16 |

Таблица 3.6.5.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 14 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора в дер. Большой Двор принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.6.6.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 1086 | 34 | 1878,78 | 47,60 | 187,88 | 4,76 |
| 2035 | 970 | 30 | 1978,80 | 49,80 | 197,88 | 4,98 |

В таблице 3.6.7 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.6.8 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.6.7.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 6,43 | 0,16 | 4,52 | 0,11 |
| 2035 | 6,78 | 0,17 | 4,76 | 0,12 |

Таблица 3.6.8.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2035 | 14 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора в дер. Большой Двор принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Д. Дыми

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.7.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 137 | 54 | 219,20 | 70,20 | 21,92 | 7,02 |
| 2017 | 135 | 53 | 225,45 | 72,08 | 22,55 | 7,21 |
| 2020 | 132 | 52 | 228,36 | 72,80 | 22,84 | 7,28 |
| 2030 | 122 | 48 | 235,46 | 75,36 | 23,55 | 7,54 |

В таблице 3.7.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.7.2 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.7.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 0,75 | 0,24 | 0,53 | 0,17 |
| 2017 | 0,77 | 0,25 | 0,54 | 0,17 |
| 2020 | 0,78 | 0,25 | 0,55 | 0,18 |
| 2030 | 0,81 | 0,26 | 0,57 | 0,18 |

Таблица 3.7.2.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 2 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.7.3.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 137 | 54 | 219,20 | 70,20 | 21,92 | 7,02 |
| 2017 | 137 | 54 | 228,79 | 73,44 | 22,88 | 7,34 |
| 2020 | 137 | 54 | 237,01 | 75,60 | 23,70 | 7,56 |
| 2030 | 137 | 54 | 264,41 | 84,78 | 26,44 | 8,48 |

В таблице 3.7.4 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.7.5 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.7.4.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 0,75 | 0,24 | 0,53 | 0,17 |
| 2017 | 0,78 | 0,25 | 0,55 | 0,18 |
| 2020 | 0,81 | 0,26 | 0,57 | 0,18 |
| 2030 | 0,91 | 0,29 | 0,64 | 0,20 |

Таблица 3.7.5.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 2 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.7.6.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 140 | 55 | 242,20 | 77,00 | 24,22 | 7,70 |
| 2035 | 111 | 44 | 226,44 | 73,04 | 22,64 | 7,30 |

В таблице 3.7.7 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.7.8 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.7.7.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 0,83 | 0,26 | 0,58 | 0,19 |
| 2035 | 0,78 | 0,25 | 0,54 | 0,18 |

Таблица 3.7.8.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2035 | 2 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Д. Зиновья Гора

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.8.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 26 | 20 | 41,60 | 26,00 | 4,16 | 2,60 |
| 2017 | 26 | 20 | 43,42 | 27,20 | 4,34 | 2,72 |
| 2020 | 25 | 19 | 43,25 | 26,60 | 4,33 | 2,66 |
| 2030 | 23 | 18 | 44,39 | 28,26 | 4,44 | 2,83 |

В таблице 3.8.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.8.2 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.8.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| 2017 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,07 |
| 2020 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| 2030 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,07 |

Таблица 3.8.2.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.8.3.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 26 | 20 | 41,60 | 26,00 | 4,16 | 2,60 |
| 2017 | 26 | 20 | 43,42 | 27,20 | 4,34 | 2,72 |
| 2020 | 26 | 20 | 44,98 | 28,00 | 4,50 | 2,80 |
| 2030 | 26 | 20 | 50,18 | 31,40 | 5,02 | 3,14 |

В таблице 3.8.4 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.8.5 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.8.4.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| 2017 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,07 |
| 2020 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,07 |
| 2030 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,08 |

Таблица 3.8.5.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2030 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.8.6.

| Год | Количество населения |  | Объемы образования ТБО в год, куб.м |  | Объемы образования КГО в год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 31 | 25 | 53,63 | 35,00 | 5,36 | 3,50 |
| 2035 | 28 | 22 | 57,12 | 36,52 | 5,71 | 3,65 |

В таблице 3.8.7 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при периодичности вывоза для ТБО – ежедневно, для КГО – 1 раз в неделю. В таблице 3.8.8 приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.8.7.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО, куб.м |  | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
| 2035 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,09 |

Таблица 3.8.8.

| Год | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м |  | Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2035 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: периодичность вывоза для частного сектора принята ежедневной, поскольку есть возможность производить одновременное удаление ТБО из многоквартирного жилищного фонда и из домовладений частного сектора.

Для вывоза ТБО многоквартирного жилищного фонда  ежедневно достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора достаточно 2 рейсов мусоровоза типа МСК (либо 1 рейса – при условии сбора крупногабаритных отходов многоквартирного и частного жилищного фонда в один контейнер).

Д. Астрачи

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.9.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 25 | 32,50 | 3,25 |
| 2017 | 25 | 34,00 | 3,40 |
| 2020 | 24 | 33,60 | 3,36 |
| 2030 | 22 | 34,54 | 3,45 |

В таблице 3.9.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.9.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.9.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 25 | 32,50 | 3,25 |
| 2017 | 25 | 34,00 | 3,40 |
| 2020 | 25 | 35,00 | 3,50 |
| 2030 | 25 | 39,25 | 3,93 |

В таблице 3.9.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.9.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,13 | 1 | 0,39 | 1 | 0,09 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.9.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 35 | 49,00 | 4,90 |
| 2035 | 85 | 141,10 | 14,11 |

В таблице 3.9.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.9.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,17 | 1 | 0,51 | 1 | 0,12 | 1 |
| 2035 | 0,48 | 1 | 1,44 | 2 | 0,34 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

П.ст. Астрачи*

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.10.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.10.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.10.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь и далее, для населенных пунктов с численностью населения менее 20 человек расчет произведен на высокий вариант прогноза развития.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.10.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 5 | 7,00 | 0,70 |
| 2035 | 4 | 6,64 | 0,66 |

В таблице 3.10.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.10.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Белый Бор

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.11.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.11.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.11.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Бередниково

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.12.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 6 | 7,80 | 0,78 |
| 2017 | 6 | 8,16 | 0,82 |
| 2020 | 6 | 8,40 | 0,84 |
| 2030 | 6 | 9,42 | 0,94 |

В таблице 3.12.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.12.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

П.ст. Большой Двор

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.13.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 21 | 27,30 | 2,73 |
| 2017 | 21 | 28,56 | 2,86 |
| 2020 | 20 | 28,00 | 2,80 |
| 2030 | 19 | 29,83 | 2,98 |

В таблице 3.13.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.13.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2017 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2020 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2030 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.13.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 21 | 27,30 | 2,73 |
| 2017 | 21 | 28,56 | 2,86 |
| 2020 | 21 | 29,40 | 2,94 |
| 2030 | 21 | 32,97 | 3,30 |

В таблице 3.13.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.13.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2017 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2020 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2030 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.13.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 15 | 21,00 | 2,10 |
| 2035 | 8 | 13,28 | 1,33 |

В таблице 3.13.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.13.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2035 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,03 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Борисово

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.14.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 10 | 13,00 | 1,30 |
| 2017 | 10 | 13,60 | 1,36 |
| 2020 | 10 | 14,00 | 1,40 |
| 2030 | 10 | 15,70 | 1,57 |

В таблице 3.14.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.14.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2017 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2020 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2030 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,04 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.14.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.14.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.14.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Борки

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.15.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 12 | 15,60 | 1,56 |
| 2017 | 12 | 16,32 | 1,63 |
| 2020 | 12 | 16,80 | 1,68 |
| 2030 | 12 | 18,84 | 1,88 |

В таблице 3.15.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.15.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2020 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2030 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.15.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 13 | 18,20 | 1,82 |
| 2035 | 33 | 54,78 | 5,48 |

В таблице 3.15.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.15.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2035 | 0,19 | 1 | 0,57 | 1 | 0,13 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Бурково

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.16.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.16.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.16.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Василево

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.17.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.17.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.17.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Великий Двор

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.18.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 25 | 32,50 | 3,25 |
| 2017 | 25 | 34,00 | 3,40 |
| 2020 | 24 | 33,60 | 3,36 |
| 2030 | 22 | 34,54 | 3,45 |

В таблице 3.18.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.18.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.18.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 25 | 32,50 | 3,25 |
| 2017 | 25 | 34,00 | 3,40 |
| 2020 | 25 | 35,00 | 3,50 |
| 2030 | 25 | 39,25 | 3,93 |

В таблице 3.18.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.18.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,13 | 1 | 0,39 | 1 | 0,09 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.18.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 23 | 32,20 | 3,22 |
| 2035 | 11 | 18,26 | 1,83 |

В таблице 3.18.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.18.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2035 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Веретье

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.19.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 44 | 57,20 | 5,72 |
| 2017 | 43 | 58,48 | 5,85 |
| 2020 | 42 | 58,80 | 5,88 |
| 2030 | 39 | 61,23 | 6,12 |

В таблице 3.19.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.19.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2017 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2020 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2030 | 0,21 | 1 | 0,63 | 1 | 0,15 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.19.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 44 | 57,20 | 5,72 |
| 2017 | 44 | 59,84 | 5,98 |
| 2020 | 44 | 61,60 | 6,16 |
| 2030 | 44 | 69,08 | 6,91 |

В таблице 3.19.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.19.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2017 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2020 | 0,21 | 1 | 0,63 | 1 | 0,15 | 1 |
| 2030 | 0,24 | 1 | 0,72 | 1 | 0,17 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.19.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 42 | 58,80 | 5,88 |
| 2035 | 42 | 69,72 | 6,97 |

В таблице 3.19.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.19.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2035 | 0,24 | 1 | 0,72 | 1 | 0,17 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Врачово

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.20.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 9 | 11,70 | 1,17 |
| 2017 | 9 | 12,24 | 1,22 |
| 2020 | 9 | 12,60 | 1,26 |
| 2030 | 9 | 14,13 | 1,41 |

В таблице 3.20.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.20.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2017 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2020 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2030 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,03 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.20.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 7 | 9,80 | 0,98 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.20.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.20.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Галично

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.21.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 44 | 57,20 | 5,72 |
| 2017 | 43 | 58,48 | 5,85 |
| 2020 | 42 | 58,80 | 5,88 |
| 2030 | 39 | 61,23 | 6,12 |

В таблице 3.21.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.21.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2017 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2020 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2030 | 0,21 | 1 | 0,63 | 1 | 0,15 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.21.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 44 | 57,20 | 5,72 |
| 2017 | 44 | 59,84 | 5,98 |
| 2020 | 44 | 61,60 | 6,16 |
| 2030 | 44 | 69,08 | 6,91 |

В таблице 3.21.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.21.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2017 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |
| 2020 | 0,21 | 1 | 0,63 | 1 | 0,15 | 1 |
| 2030 | 0,24 | 1 | 0,72 | 1 | 0,17 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.21.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 45 | 63,00 | 6,30 |
| 2035 | 80 | 132,80 | 13,28 |

В таблице 3.21.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.21.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,22 | 1 | 0,66 | 1 | 0,15 | 1 |
| 2035 | 0,45 | 1 | 1,35 | 2 | 0,32 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Горелуха

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.22.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 13 | 16,90 | 1,69 |
| 2017 | 13 | 17,68 | 1,77 |
| 2020 | 13 | 18,20 | 1,82 |
| 2030 | 13 | 20,41 | 2,04 |

В таблице 3.22.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.22.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2020 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2030 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.22.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 9 | 12,60 | 1,26 |
| 2035 | 5 | 8,30 | 0,83 |

В таблице 3.22.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.22.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2035 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Горушка

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.23.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.23.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.23.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.23.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.23.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.23.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Дерева

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.24.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 14 | 18,20 | 1,82 |
| 2017 | 14 | 19,04 | 1,90 |
| 2020 | 14 | 19,60 | 1,96 |
| 2030 | 14 | 21,98 | 2,20 |

В таблице 3.24.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.24.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2020 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2030 | 0,08 | 1 | 0,24 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.24.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 7 | 9,80 | 0,98 |
| 2035 | 4 | 6,64 | 0,66 |

В таблице 3.24.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.24.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

П.ст. Дыми

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.25.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 3 | 3,90 | 0,39 |
| 2017 | 3 | 4,08 | 0,41 |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2030 | 3 | 4,71 | 0,47 |

В таблице 3.25.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.25.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.25.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2035 | 3 | 4,98 | 0,50 |

В таблице 3.25.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.25.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Заполье

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.26.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 6 | 7,80 | 0,78 |
| 2017 | 6 | 8,16 | 0,82 |
| 2020 | 6 | 8,40 | 0,84 |
| 2030 | 6 | 9,42 | 0,94 |

В таблице 3.26.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.26.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно:

- 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м.

Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.26.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 5 | 7,00 | 0,70 |
| 2035 | 3 | 4,98 | 0,50 |

В таблице 3.26.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.26.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Заречье

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.27.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.27.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.27.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.27.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2035 | 18 | 29,88 | 2,99 |

В таблице 3.27.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.27.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

П. Красный Броневик

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.28.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2 | 2,60 | 0,26 |
| 2017 | 2 | 2,72 | 0,27 |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2030 | 2 | 3,14 | 0,31 |

В таблице 3.28.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.28.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Хутор Ленинградский Шлюз

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.29.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 4 | 5,20 | 0,52 |
| 2017 | 4 | 5,44 | 0,54 |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2030 | 4 | 6,28 | 0,63 |

В таблице 3.29.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.29.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Малый Ручей

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.30.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.30.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.30.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Минецкое

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.31.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.31.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.31.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Михайловские Концы

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.32.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 13 | 16,90 | 1,69 |
| 2017 | 13 | 17,68 | 1,77 |
| 2020 | 13 | 18,20 | 1,82 |
| 2030 | 13 | 20,41 | 2,04 |

В таблице 3.32.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.32.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2020 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2030 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.32.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 15 | 21,00 | 2,10 |
| 2035 | 40 | 66,40 | 6,64 |

В таблице 3.32.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.32.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2035 | 0,23 | 1 | 0,69 | 1 | 0,16 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Новинка

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.33.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.33.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.33.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.33.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.33.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.33.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

П. Орловский Шлюз

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.34.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 12 | 15,60 | 1,56 |
| 2017 | 12 | 16,32 | 1,63 |
| 2020 | 12 | 16,80 | 1,68 |
| 2030 | 12 | 18,84 | 1,88 |

В таблице 3.34.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.34.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,05 | 1 | 0,15 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2020 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2030 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.34.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 9 | 12,60 | 1,26 |
| 2035 | 3 | 4,98 | 0,50 |

В таблице 3.34.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.34.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Остров

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.35.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.35.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.35.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Павловские Концы

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.36.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 24 | 31,20 | 3,12 |
| 2017 | 24 | 32,64 | 3,26 |
| 2020 | 23 | 32,20 | 3,22 |
| 2030 | 21 | 32,97 | 3,30 |

В таблице 3.36.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.36.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.36.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 24 | 31,20 | 3,12 |
| 2017 | 24 | 32,64 | 3,26 |
| 2020 | 24 | 33,60 | 3,36 |
| 2030 | 24 | 37,68 | 3,77 |

В таблице 3.36.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.36.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2017 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,08 | 1 |
| 2030 | 0,13 | 1 | 0,39 | 1 | 0,09 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.36.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 26 | 36,40 | 3,64 |
| 2035 | 45 | 74,70 | 7,47 |

В таблице 3.36.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.36.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,12 | 1 | 0,36 | 1 | 0,09 | 1 |
| 2035 | 0,26 | 1 | 0,78 | 1 | 0,18 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Падихино

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.37.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 19 | 24,70 | 2,47 |
| 2017 | 19 | 25,84 | 2,58 |
| 2020 | 19 | 26,60 | 2,66 |
| 2030 | 19 | 29,83 | 2,98 |

В таблице 3.37.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.37.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,08 | 1 | 0,24 | 1 | 0,06 | 1 |
| 2017 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,06 | 1 |
| 2020 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,06 | 1 |
| 2030 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.37.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 14 | 19,60 | 1,96 |
| 2035 | 4 | 6,64 | 0,66 |

В таблице 3.37.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.37.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2035 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Порог

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.38.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2 | 2,60 | 0,26 |
| 2017 | 2 | 2,72 | 0,27 |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2030 | 2 | 3,14 | 0,31 |

В таблице 3.38.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.38.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.38.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.38.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.38.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Рыбежка

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.39.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,30 | 0,13 |
| 2017 | 1 | 1,36 | 0,14 |
| 2020 | 1 | 1,40 | 0,14 |
| 2030 | 1 | 1,57 | 0,16 |

В таблице 3.39.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.39.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,004 | 1 | 0,012 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2017 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2020 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,003 | 1 |
| 2030 | 0,005 | 1 | 0,015 | 1 | 0,004 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.39.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 | 58,10 | 5,81 |

В таблице 3.39.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.39.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0,20 | 1 | 0,60 | 1 | 0,14 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Селище

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.40.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 3 | 3,90 | 0,39 |
| 2017 | 3 | 4,08 | 0,41 |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2030 | 3 | 4,71 | 0,47 |

В таблице 3.40.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.40.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.40.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.40.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.40.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Синёнка

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.41.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7 | 9,10 | 0,91 |
| 2017 | 7 | 9,52 | 0,95 |
| 2020 | 7 | 9,80 | 0,98 |
| 2030 | 7 | 10,99 | 1,10 |

В таблице 3.41.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.41.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.41.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 5 | 7,00 | 0,70 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.41.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.41.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Старина

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.42.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 5 | 6,50 | 0,65 |
| 2017 | 5 | 6,80 | 0,68 |
| 2020 | 5 | 7,00 | 0,70 |
| 2030 | 5 | 7,85 | 0,79 |

В таблице 3.42.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.42.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.42.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4 | 5,60 | 0,56 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.42.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.42.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Труфаново

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.43.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 14 | 18,20 | 1,82 |
| 2017 | 14 | 19,04 | 1,90 |
| 2020 | 14 | 19,60 | 1,96 |
| 2030 | 14 | 21,98 | 2,20 |

В таблице 3.43.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.43.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2017 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2020 | 0,07 | 1 | 0,21 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2030 | 0,08 | 1 | 0,24 | 1 | 0,05 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.43.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 16 | 22,40 | 2,24 |
| 2035 | 5 | 8,30 | 0,83 |

В таблице 3.43.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.43.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,08 | 1 | 0,24 | 1 | 0,05 | 1 |
| 2035 | 0,03 | 1 | 0,06 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Турково

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.44.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7 | 9,10 | 0,91 |
| 2017 | 7 | 9,52 | 0,95 |
| 2020 | 7 | 9,80 | 0,98 |
| 2030 | 7 | 10,99 | 1,10 |

В таблице 3.44.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.44.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.44.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 | 48,14 | 4,81 |

В таблице 3.44.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.44.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0,16 | 1 | 0,48 | 1 | 0,12 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Ульяновщина

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.45.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7 | 9,10 | 0,91 |
| 2017 | 7 | 9,52 | 0,95 |
| 2020 | 7 | 9,80 | 0,98 |
| 2030 | 7 | 10,99 | 1,10 |

В таблице 3.45.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.45.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,04 | 1 | 0,12 | 1 | 0,03 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.45.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.45.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.45.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Усадище-Дыми

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.46.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 6 | 7,80 | 0,78 |
| 2017 | 6 | 8,16 | 0,82 |
| 2020 | 6 | 8,40 | 0,84 |
| 2030 | 6 | 9,42 | 0,94 |

В таблице 3.46.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.46.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2017 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2020 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |
| 2030 | 0,03 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Черницы

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.47.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 21 | 27,30 | 2,73 |
| 2017 | 21 | 28,56 | 2,86 |
| 2020 | 20 | 28,00 | 2,80 |
| 2030 | 19 | 29,83 | 2,98 |

В таблице 3.47.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.47.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2017 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2020 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2030 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.47.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 21 | 27,30 | 2,73 |
| 2017 | 21 | 28,56 | 2,86 |
| 2020 | 21 | 29,40 | 2,94 |
| 2030 | 21 | 32,97 | 3,30 |

В таблице 3.47.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.47.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2017 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2020 | 0,10 | 1 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 |
| 2030 | 0,11 | 1 | 0,33 | 1 | 0,08 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.47.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 | 4,20 | 0,42 |
| 2035 | 0 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 3.47.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.47.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2035 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Хитиничи

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.48.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2 | 2,60 | 0,26 |
| 2017 | 2 | 2,72 | 0,27 |
| 2020 | 2 | 2,80 | 0,28 |
| 2030 | 2 | 3,14 | 0,31 |

В таблице 3.48.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.48.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2017 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2020 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |
| 2030 | 0,01 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.48.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 18 | 25,20 | 2,52 |
| 2035 | 10 | 16,60 | 1,66 |

В таблице 3.48.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.48.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,09 | 1 | 0,27 | 1 | 0,06 | 1 |
| 2035 | 0,06 | 1 | 0,18 | 1 | 0,04 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Д. Яковлево

Низкий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.49.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 31 | 40,30 | 4,03 |
| 2017 | 30 | 40,80 | 4,08 |
| 2020 | 30 | 42,00 | 4,20 |
| 2030 | 28 | 43,96 | 4,40 |

В таблице 3.49.1 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.49.1.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2017 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2020 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2030 | 0,15 | 1 | 0,45 | 1 | 0,11 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Высокий вариант прогноза

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.49.2.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 31 | 40,30 | 4,03 |
| 2017 | 31 | 42,16 | 4,22 |
| 2020 | 31 | 43,40 | 4,34 |
| 2030 | 31 | 48,67 | 4,87 |

В таблице 3.49.3 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.49.3.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2017 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2020 | 0,15 | 1 | 0,45 | 1 | 0,10 | 1 |
| 2030 | 0,17 | 1 | 0,51 | 1 | 0,12 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

Прогноз проекта Генерального плана развития поселения

Прогнозируются следующие объемы образования отходов:

Таблица 3.49.4.

| Год | Частный жилищный фонд, чел. | Объем образования ТБО в год, куб.м | Объем образования КГО в год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 35 | 49,00 | 4,90 |
| 2035 | 15 | 24,90 | 2,49 |

В таблице 3.49.5 приведены максимальные разовые объемы накопления отходов при разной периодичности вывоза для ТБО, для КГО – 1 раз в неделю, а также приведен расчет количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Таблица 3.49.5.

| Год | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 0,75 куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО, куб.м | Кол-во контейнеров объемом 6,0 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,17 | 1 | 0,51 | 1 | 0,12 | 1 |
| 2035 | 0,09 | 1 | 0,18 | 1 | 0,06 | 1 |

Для вывоза ТБО частного сектора  согласно графику достаточно 1 рейса мусоровоза типа КО-440-4 с объемом кузова 11 куб.м. Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора согласно графику, не реже 1 раз в неделю, достаточно 1 рейса 1 мусоровоза КО-440 с объемом кузова 8 куб.м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО И РЕЙСОВ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ

Рекомендуется использовать для сбора ТБО на территории муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского района Ленинградской области:

- в многоквартирном жилищном фонде (при наличии соответствующих территориальных  и финансовых возможностей) – малогабаритные контейнеры (0,75 куб.м) с ежедневным вывозом отходов;

- в частном секторе – малогабаритные контейнеры (0,75 куб.м) при вывозе не реже 2 раз в неделю – для крупных населенных пунктов. Для малонаселенных деревень рекомендуется применять бесконтейнерный сбор ТБО, либо контейнеры-накопители объемом от 6 куб.м, при вывозе по заявкам или графику. Во втором случае необходимо исключить возможность попадания в контейнер отходов, подверженных быстрому разложению (органика и т.п.).

Сбор КГО для дер. Большой двор, дер. Дыми и дер. Зиновья Гора возможно осуществлять либо бесконтейнерно, либо в контейнеры объемом от 6 куб.м (1 единица, которая может использоваться одновременно для сбора крупногабаритных отходов как многоквартирного жилищного фонда, так и частного жилищного фонда). В остальных населенных пунктах Большедворского сельского поселения рекомендуется сбор КГО производить бесконтейнерно, на специально отведенной площадке, либо вывозить крупногабаритные отходы по заявкам (индивидуальным и общим).

ПРИМЕЧАНИЕ: для населенных пунктов, в которых расположен только малонаселенный частный жилой сектор (индивидуальные домовладения с земельными участками), целесообразна организация бесконтейнерной системы сбора с вывозом отходов по графику. График вывоза должен быть согласован с администрацией поселения и доведен до сведения населения. Также возможна организация вывоза отходов индивидуально – с заключением отдельного договора на вывоз отходов собственником домовладения со специализированной организацией и накоплением отходов на приусадебном участке.

В таблице 3.50 приведены среднесуточные объемы накопления ТБО и количество рейсов, необходимых для вывоза отходов при использовании бесконтейнерной системы сбора отходов в частном секторе Большедворского сельского поселения (по состоянию на 2013 год).

Таблица 3.50.

| Населенный пункт | Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м | Максимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2 раза в неделю, куб.м | Максимальный разовый объем накопления КГО при вывозе 1 раз в неделю, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Астрачи | 0,11 | 0,33 | 0,08 |
| П.ст. Астрачи | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Д. Белый Бор | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| Д. Бередниково | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| П.ст. Большой Двор | 0,09 | 0,27 | 0,07 |
| Д. Борисово | 0,04 | 0,12 | 0,03 |
| Д. Борки | 0,05 | 0,15 | 0,04 |
| Д. Бурково | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Д. Василево | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Д. Великий Двор | 0,11 | 0,33 | 0,08 |
| Д. Веретье | 0,20 | 0,60 | 0,14 |
| Д. Врачово | 0,04 | 0,12 | 0,03 |
| Д. Галично | 0,20 | 0,60 | 0,14 |
| Д. Горелуха | 0,06 | 0,18 | 0,04 |
| Д. Горушка | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Д. Дерева | 0,06 | 0,18 | 0,04 |
| П.ст. Дыми | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Д. Заполье | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| Д. Заречье | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| П. Красный Броневик | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Хутор Ленинградский Шлюз | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Д. Малый Ручей | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| Д. Минецкое | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| Д. Михайловские Концы | 0,06 | 0,18 | 0,04 |
| Д. Новинка | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| П. Орловский Шлюз | 0,05 | 0,15 | 0,04 |
| Д. Остров | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| Д. Павловские Концы | 0,11 | 0,33 | 0,08 |
| Д. Падихино | 0,08 | 0,24 | 0,06 |
| Д. Порог | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Д. Рыбежка | 0,004 | 0,012 | 0,003 |
| Д. Селище | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Д. Синенка | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| Д. Старина | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Д. Труфаново | 0,06 | 0,18 | 0,04 |
| Д. Турково | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| Д. Ульяновщина | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| Д. Усадище-Дыми | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| Д. Черницы | 0,09 | 0,27 | 0,07 |
| Д. Хитиничи | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Д. Яковлево | 0,14 | 0,42 | 0,10 |
| ИТОГО: | 1,944 | 5,832 | 1,388 |

Как видно из таблицы, для сбора ТБО по графику (ежедневно либо 2 раза в неделю) понадобится 1 рейс собирающего мусоровоза, причем возможно совмещать забор ТБО с забором крупногабаритных отходов (полностью или частично).

Очевидно, что наиболее эффективной система удаления отходов будет при условии заполнения кузова собирающего мусоровоза не менее, чем на 75% от объема, поэтому жителям целесообразно производить накопление отходов на собственных приусадебных участках (исключая из общего объема отходов отходы органического происхождения, подверженные быстрому гниению и разложению) – до приезда мусоровоза. При подобной организации системы сбора и удаления ТБО собирающий мусоровоз должен будет объезжать населенные пункты ориентировочно не чаще 1 раза в неделю.

Кроме того, можно рекомендовать оборудовать в населенных пунктах места временного хранения отходов (накопители) – при условии исключения попадания в накапливаемые объемы органических отходов, подверженных быстрому гниению и разложению. Сроки хранения отходов в накопителях можно устанавливать до шести месяцев (согласно требованиям законодательства в области обращения с отходами). Такая технология сбора и удаления отходов позволит существенно сократить транспортные затраты, особенно учитывая расстояние до объекта размещения отходов (полигона).

При составлении графика вывоза отходов рекомендуется учитывать максимально возможный суточный объем образования отходов. Вывоз отходов может осуществляться мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п.

# РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЧЕЛОВЕК НА 1 КОНТЕЙНЕР

Для планирования расстановки контейнеров по территории населенного пункта произведен расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером, результаты которого представлены в таблице 3.51. Для расчета использованы нормы накопления ТБО, скорректированные согласно коэффициенту прироста объемов накопления отходов в жилом фонде.

Таблица 3.51.

Объем контейнера – 0,75 м3.

| год | Многоквартирный жилищный фонд (периодичность вывоза – ежедневно) | Частный жилищный фонд (периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 136 | 57 |
| 2017 | 133 | 54 |
| 2020 | 127 | 53 |
| 2030 | 113 | 46 |

В связи с тем, что современная автомобильная техника не является ремонтной, а находится на гарантийном обслуживании производителя или дистрибьютора (современные автопарки заключают договора на обслуживание со специализированными авторемонтными мастерскими, а также поставщиками запчастей), то расчет производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники является нецелесообразным. В настоящее время администрациям муниципальных образований первого уровня выгоднее заключать договора со специализированными лицензированными организациями, занимающимися сбором и транспортировкой отходов, поскольку у этих организаций большой парк машин, а также достаточно большие объемы перевозок.

Организации, учреждения и предприятия самостоятельно заключают договора со спецавтохозяйствами на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. На каждую организацию индивидуально рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

### Требования к организации контейнерных площадок

Места размещения площадок для контейнеров, определяются комиссией, с участием отдела архитектуры, ЖКХ администрации МО, эксплуатирующих организаций и органов Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке [4].  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Требования к контейнерным площадкам.

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием главного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться собственниками, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. (Образцы контейнерных площадок приведены в приложении 14).

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Санитарная обработка сборников:

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе – не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными и другими организациями на специально отведенных местах, соответствующих санитарно-техническим требованиям.

При наличии машин, предназначенных для мойки сборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйство за отдельную плату.

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4].

Для частного неблагоустроенного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до двух раз в неделю.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

а) растительные отходы (остатки);

б) навоз домашних животных;

в) отходы продуктов питания смешанного состава;

для использования в качестве топлива:

а) древесные отходы;

б) тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки, флаконы, резиновые изделия и другие отходы, выделяющие при горении вредные вещества. [35]

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ОТ ВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" указывают в качестве основных требований к организации санитарной очистки следующее:

- Необходимость организации специальной площадки для размещения мусоросборников – на территории частного домовладения место и размеры площадки определяет сам собственник;

- Необходимость соблюдения периодичности удаления отходов – для исключения их загнивания и разложения;

- Необходимость периодической дезинфекции мусоросборников;

- Периодичность удаления негабаритных отходов – по мере накопления;

- Необходимость организации дворовых уборных и помойниц для сбора жидких отходов, с периодичностью удаления ЖБО не реже 2 раз в год;

- Необходимость дезинфекции уборных и помойниц.

На территории индивидуальных домовладений перечисленные требования осуществляет непосредственно собственник (домовладелец). Администрация поселения обязана обеспечить организацию сбора и вывоза ТБО и ЖБО – предоставить информацию о специализированных предприятиях и услугах, предоставить возможность заключения соответствующих договоров. Также Администрация поселения имеет право утвердить правила санитарного содержания и благоустройства территории поселения, в которых рекомендуется указывать следующие позиции:

Органы местного самоуправления обязаны –

- организовывать места сбора мусора и его удаление.

Собственники, владельцы участков индивидуальной застройки обязаны –

- осуществлять благоустройство участков и обеспечивать их санитарное состояние в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- своевременно заключать договоры на сбор, хранение, транспортирование и размещение отходов со специализированной организацией, осуществляющей  деятельность по обращению с отходами;

- своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору, хранению, транспортированию и размещению отходов.

Местная Администрация осуществляет следующие функции:

- обеспечивает организацию производства работ по сбору, временному хранению (накоплению) и вывозу мусора от частных домовладений;

- контролирует деятельность специализированных организаций, осуществляющих услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов на территории поселения, а также оказывает им содействие в организации деятельности по сбору и вывозу отходов;

- проводит мероприятия по очистке территории поселения, обеспечению санитарного порядка и благоустройству с привлечением населения, организаций и индивидуальных предпринимателей;

- информирует население, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения с отходами с целью соблюдения экологических и санитарных требований.

Организация вывоза отходов от индивидуальных домовладений:

- Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов усадебного типа осуществляется по договору между владельцем индивидуального жилого дома и специализированной организацией.

- Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов возлагается на их собственников.

- Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с заключаемым договором возлагается на специализированную организацию.

Организация сбора отходов на территории индивидуальных домовладений:

- Сбор отходов на территории индивидуального домовладения осуществляет собственник.

- Сбор отходов производится в контейнеры или в специальный автотранспорт, работающий по определенному графику.

Твердые бытовые отходы вывозятся на специализированные объекты утилизации/размещения отходов (полигоны, мусороперерабатывающий предприятия). Жидкие бытовые отходы вывозятся на очистные сооружения.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

В летний период за счет отдыхающих на дачных участках и в садоводческих товариществах население муниципального образования возрастает, что вызывает резкое нарастание объемов образующихся отходов потребления и приводит к нехватке специнвентаря для сбора и удаления отходов. В связи с этим в летний период можно рекомендовать увеличение количества мусоросборников по следующей схеме:

На основании исследований Академии Народного Хозяйства им. К.Д. Памфилова можно утверждать, что морфологический состав отходов претерпевает сезонные изменения, выражающиеся в увеличении процентного содержания пищевых отходов с 20-25% в весенний период до 40-55% - в осенний период.

Расчет объема образующихся отходов для дачных участков определяется по следующей формуле:

Vотх=К⋅Ч⋅Ннак

Где:

К – коэффициент, учитывающий время нахождения дачников на территории поселения; К=0,5;

Vотх - объем образующихся отходов;

Ч - количество сезонно проживающих людей в поселении в рекреационный период;

Ннак - норма накопления.

Количество контейнеров рассчитывается исходя из периодичности удаления и объема используемых сборников:

Расчет необходимого числа контейнеров для дачных участков определяется по следующей формуле:

N=Vотх⋅1,05⋅1,25VконтП,

где

N– необходимое количество дополнительных контейнеров, для сбора отходов от сезонно проживающего населения на территории поселения в период с мая по октябрь;

Vотх – объем образующихся отходов;

1,05  – коэффициент учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте;

1,25 – коэффициент неравномерности накопления отходов в контейнере;

Vконт – объем используемых сборников;

П – периодичность вывоза, дней в год.

Для ориентировочного количества сезонного населения – 810 человек на 2014 год (согласно положениям проекта Генерального плана развития поселения) получаем следующие показатели:

- Объем образующихся твердых бытовых отходов – 530,55 куб.м.

- Количество контейнеров – 7 единиц.

При увеличении количества дачных участков, а следовательно, и приезжих дачников в Большедворском сельском поселении необходимо увеличивать количество контейнеров.

### СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Каждому предприятию и организации (предприятия торговли, учреждения здравоохранения, учреждения временного проживания населения, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, учебно-образовательные учреждения, культурно-спортивные, развлекательные  учреждения, предприятия бытового обслуживания, предприятия пассажирского транспорта и т.д.) рекомендуется устанавливать свои контейнеры с соответствующим объемом, а также заключить договора на вывоз отходов со специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности.

Сбор отходов от организаций и предприятий (особенно при наличии в составе отходов пищевых продуктов и прочих отходов органического происхождения, легко подвергающихся процессам гниения и пр.) рекомендуется производить ежедневно в теплое время года и 1 раз в три дня  в холодное время года (по рабочим дням) [4].

Для организаций и предприятий расчет объемов отходов, количество контейнеров, их объем и график вывоза рассчитываются в индивидуальном порядке при заключении договора со специализированной организацией.

### 3.2.1. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке населенных пунктов,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

- по каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же дорогам;

- объединять объекты, расположенные на дорогах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

- по возможности прокладывать маршрут от центральной усадьбы в направлении к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов (требование СанПиН 42-128-4690-88).

## 3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 , Статья 15, п.1.14). Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении Бокситогорского района Ленинградской области.

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека [28].

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья рекомендуется организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данных пунктах возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

В таблицах 3.52 и 3.53 представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

Таблица 3.52.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе [21]

| Компонент | ТБО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТБО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 1,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: |  | 100 |  | 100 |

Таблица 3.53.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов [21]

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При  развитии системы  сбора вторичного сырья возможны  три схемы:

1) установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

2) создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

3) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих  слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда.

Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО:

- при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий;

- при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

## 3.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Типичный процесс вывоза ТБО выглядит следующим образом. Отходы потребления попадают в мусорные контейнеры или бункеры в смешанном виде. Далее организация, заключившая договор с муниципалитетом на вывоз отходов, направляет мусоровозы по адресам расположения мусорных контейнеров и бункеров. Для этого используются автомобили с боковой, задней или передней загрузкой. Мусоровоз подъезжает к контейнеру, при помощи манипулятора забирает его и опорожняет, высыпая в собственный кузов, либо устанавливает пустой контейнер на место и едет к следующему - так до заполнения собственного кузова. Это зависит от типа мусоровоза. Далее отходы вывозятся на мусороперегрузочные, мусоросортировочные станции, полигоны и свалки.

Вывоз мусора на полигоны имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится возможность использования машин по строгому графику, обслуживание как на контейнерных площадках, так и у подъездов (в случае установки пластмассовых контейнеров в мусоропроводах). К недостаткам относятся большой пробег автотранспорта на полигон, и как следствие увеличенный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ), «полигонная» эксплуатация также увеличивает расходы на ремонт техники. Просыпание при погрузке, узкая специализация, сложность регулирования количества контейнеров на контейнерных площадках с пиками накопления. Проблемой также является вывоз КГО, что требует применения еще одного типа контейнеров и машин.

Использование схемы вывоза на мусороперегрузочную станцию позволяет использовать мусоровозы с относительно небольшой грузоподъемностью и вместимостью контейнеров, которые работают с небольшим пробегом, и выполняют функцию сбора, перегрузки в контейнеры (кузова) накопители большой вместимости на станциях перегрузки.

А мусоровозы большой грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся в тех же контейнерах.

Такой способ вывоза ТБО позволяет повысить производительность мусоровозов, сэкономить ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники связанный с полигонной эксплуатацией.

При этом в домовладениях устанавливаются собирающие контейнеры. Станции перегруза оснащаются пресс - комплексами в соответствии с заданной производительностью.

Транспортные мусоровозы совершают рейсы со станции перегруза до мест утилизации отходов. Их среднее расстояние поездки - в пределах 30 - 70 км. Количество рейсов собирающего мусоровоза 15-20 , транспортного 4 - 5 при объеме до 120 м.куб.

В случае вывоза отходов на мусоросортировочную станцию они регистрируются в журнале и взвешиваются на весах. Далее поступают на склад сырья, а затем в цех на переработку: сортировка, измельчение, прессование, удаление различных включений. Из цеха выходит готовая продукция (макулатура, ПЭВП, ПЭНП, текстильные отходы) в виде прессованных кип определенных групп и марок в соответствии с ГОСТом.

Готовую продукцию в кипах взвешивают на весах и перемещают на склад готовой продукции, затем отправляются на заводы-потребители и остатки на полигоны.

Пункты раздельного сбора (ПРС) целесообразно устраивать в садовых товариществах, коттеджных посёлках и др. Как правило, именно в непосредственной близости от этих объектов возникают несанкционированные свалки. Возникновение свалок связано не только с нежеланием оплачивать за вывоз мусора, но и с таким фактором как нарушение регулярности вывоза. Срыв графиков вывоза во многом объясняется значительной отдалённостью мусорных площадок. Поэтому логичным выходом из положения представляется преобразование этих площадок в пункты раздельного сбора. Желательно располагать их рядом с магазинами, автобусными и железнодорожными станциями и привлекать для обслуживания персонал близлежащих объектов.

ПРС представляет собой огороженную площадку с навесом, оборудованную контейнерами для вторичного сырья (картон + ПЭТ-бутылка) и лёгким компактором WS-8. При больших объёмах картона необходим пресс-пакетировщик. Значительная экономия в 3-4 раза достигается за счёт уменьшения количества вывозов контейнера-накопителя. Так при замене контейнера на компактор WS-8 количество рейсов уменьшается в 4 раза, соответственно в 4 раза уменьшаются общие затраты на утилизацию и снижается частота вывоза. На пунктах так же может осуществляться отделение ценного вторичного сырья: бумага, ПЭТ-бутылка, стекло, пластик, чёрные и цветные металлы. Оставшийся мусор собирается в контейнера-накопители , или уплотняется в лёгких компакторах типа WS-8. Данная схема позволяет на 15-20% уменьшить объём вывозимых отходов, а применение компакторов позволяет ещё в 2-2.5 раза снизить этот объём.

Рационально предположить, что установкой контейнеров на отдельную группу коммунальных отходов, а также организацией удаления этих отходов от мест сбора осуществляет предприятие - потребители отходов.

## 3.6. КОМПОСТИРОВАНИЕ

Для частного неблагоустроенного фонда с печным отоплением экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), картон, бумага, древесина (в качестве твердого сырья для получения тепла).

Наиболее доступным и одним из самых рациональных и распространенных способов сбора, обезвреживания и утилизации хозяйственных отходов на земельном участке является  компостирование.

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на естественном разложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода. В результате процесса компостирования органические отходы постепенно преобразуются в компост. Компост – это органическое удобрение, богатое гумусом, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и питательные вещества. Компост служит лучшим удобрением для садовых и огородных культур и находит широкое применение в городском и городском хозяйстве. В зависимости от компостируемого материала компосты могут быть земляные, торфонавозные, торфофекальные и сборные. Для владельца небольшого приусадебного участка или дачи наибольший интерес представляют так называемые смешанные (сборные) компосты.

Для приготовления компоста годятся все способные разлагаться органические материалы: все отходы растительного происхождения из сада и огорода, сено, солома, листва и измельченные ветки деревьев и кустарников, опилки, любые кухонные отходы, помои, заварка от чая и кофе, а также извлеченные из пруда водоросли и ил, фекалии и другие. Нельзя закладывать в компостную кучу древесный материал и остатки растений, обработанных гербицидами либо пораженные болезнями. Недопустимо добавление в компост массы сорных растений. Помои, а также вода для полива компостной кучи не должна содержать мыла или других моющих средств. Необходимо, чтобы в компост не попали: зола, известь, изделия из пластика, металла, стекла, керамики, строительный мусор, табачные окурки и любые другие материалы, которые не разлагаются, но мешают развитию микроорганизмов или могут отравить компост.

Содержание гумуса в обычной почве составляет 2-2,5%, а в компосте до 20%. Компост прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым. Сроки созревания компоста зависят от температуры, влажности, доступа воздуха и в среднем составляет 1-1,5 года, в том случае, если компост вы больше не трогаете. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли.

На разложение органических веществ оказывает влияние множество факторов, из которых следует выделить три основных:

Наличие кислорода

Потребность в кислороде непосредственно связана с интенсивностью разложения органического вещества в процессе компостирования, поэтому необходимо обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен, можно перелопатив всю яму.

Наличие влаги

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15%, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста.

Температура

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс.

Необходимо отметить, что для регулирования процесса компостирования в последнее время применяются микробиологические добавки. С их помощью также можно производить компостирование органических остатков, причем, в более короткие сроки, но образование компоста осуществляется другими видами микроорганизмов, отличных от тех, которые находятся в почве, и требуют других условий компостирования. Поэтому, при использовании таких препаратов необходимо строго соблюдать инструкции по их применению.

Средства для приготовления компоста - эффективные препараты, ускоряющие процесс компостирования в 5 и более раз. К ним относятся Биофорс Компост, Компостелло, Компост Трит, Вэйст Трит, Возрождение Компост, Байкал ЭМ-1, Тамир и др.

Компостирование - это естественный способ переработки органических отходов -  превращение отходов в биогумус, который обладает значительными преимуществами по сравнению с другими минеральными и органическими удобрениями.

Компостирование приносит пользу окружающей среде, поскольку органические отходы перерабатываются в удобрение; создает прекрасные условия для растений путем увеличения плодородия почвы; удерживает влагу, так как  почва с внесением компоста лучше сохраняет влажность; экономит деньги на покупку различного рода удобрений.

Компостирование органических отходов позволяет значительно снизить объемы ТБО, произведенного домовладельцем, а это уменьшает накопление мусора вокруг дома и на свалках, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

За счет исключения пищевых отходов из объема накопления ТБО от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков периодичность вывоза ТБО по согласованию с органами Роспотребнадзора может быть сокращена до 2 раз в неделю.

## 3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями       п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 [6]. При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных нежилых объектах общественного назначения. По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.  Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 минут [6]. Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Норма накопления жидких отходов – 3,25 м3 в год.

Количество жителей поселения, постоянно проживающих в неканализованном жилищном фонде, составляет 576 человек. Таким образом, количество жидких бытовых отходов, удаляемых из выгребов, составляет – V= 576*3,25 = 1872 м3 в год.

Жидкие отходы собирают в выгреб и вывозят по мере накопления. Выгреб для нечистот и помоев  водонепроницаем. Жидкие бытовые отходы рекомендуется удалять из выгребов с помощью ассенизационных машин марки КО-503В, КО-520, КО-529, КО-526,  КО-520-1.

Расчет произведен  на основе вакуумный машины КО-503В на базовом шасси ГАЗ-3307. Вместимость бака машины – 3,75 м3.  Расчет производительности машин представлен в таблице 3.54.

Таблица 3.54.

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м³ | Количество | Количество рейсов в день | Объем вывоза ЖБО за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-503В | ГАЗ-3307 | 3,75 | 1 | 2 | 2737,5 м3 |

Таким образом, для удаления жидких бытовых отходов потребуется две ассенизационных машины КО-503В при 1-2 рейсах в день.

Если в частном секторе для сбора и вывоза жидких бытовых отходов будут обустроены выгребные ямы, то количество жидких бытовых отходов предназначенных к вывозу уменьшится и, следовательно, количество вакуумных машин может быть сокращено.

Жидкие бытовые отходы населения рекомендуется вывозить на канализационные очистные сооружения, обслуживающие Большедворское сельское поселение.

## 3.8. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК

В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях комитета по сельскому хозяйству Ленинградской области по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев животных.

При регистрации и ежегодной перерегистрации собак для частичного возмещения расходов, связанных с устройством и содержанием площадок для выгула собак, поддержанием санитарного состояния территории в населенном пункте, с владельцев этих животных взимается плата в установленном размере.

Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельца собак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак должен крепиться к ошейнику собаки.

Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии согласия всех проживающих. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях.

С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий органам местного самоуправления предоставлено право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование устанавливаются Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации в июне-июле 1981 года, постановлением Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР", решением Леноблисполкома от 20 мая 1982 года N 251 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Ленинградской области".

Владельцы собак и кошек обязаны:

- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями правил санитарного содержания поселений [36]. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок. Случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования;

- своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;

- немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного. Подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников проводить изоляцию заболевших животных. Павшие животные подлежат утилизации или захоронению в местах и в порядке, установленном городскими администрациями и администрациями муниципальных и территориальных образований по согласованию с контролирующими (надзорными) органами;

- сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована.

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника;

- при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых администрацией муниципального образования (с установкой соответствующих вывесок);

- выгул собак, как правило, проводится в период с 7 до 23 часов;

- при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;

- запрещается выгул домашних животных на детских, спортивных площадках, в парках, скверах, местах массового отдыха.

Для выгула домашних животных в жилых зонах предприятиям жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется создать специально оборудованные огораживаемые площадки. Места и размещения определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальным органом санитарно-эпидемиологического надзора Кингисеппского района [36].

В соответствии с СНиП 2.07.01-89 (2000) при проектировании площадки для выгула собак следует соблюдать следующие технические требования:

- удельный размер площадок составляет 0,3 м2/чел.;

- расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 м.

Владельцы собак, не соблюдающие ветеринарно-санитарные правила, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

В соответствии с правилами санитарного содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области [36], контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек возлагается на жилищно-эксплуатационные организации.

## 3.9. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Содержание крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, лошадей.

Животные должны содержаться, в предусмотренных для их содержания, помещениях, загонах, расположенных не ближе 15 метров к жилым помещениям и не менее 50 метров от детских, пищевых и лечебных учреждений. Владельцы животных должны своевременно проводить ветеринарную обработку скота. В случае обнаружения болезни животных срочно обращаться к ветврачу.

Обязательные ветеринарно-санитарные мероприятия:

КРС: исследование на бруцеллез, туберкулез, лейкоз; прививки против сибирской язвы, ящура, бешенства, лептоспироза, эмкара (до 4 лет); обработка против подкожного овода, клещей.

МРС: исследование на бруцеллез; прививки против сибирской язвы, бешенства.

Лошади: исследование на ИНАН, бруцеллез, сап; прививки против сибирской язвы, бешенства.

Птица: прививки против псевдочумы, гриппа птиц.

Скот до места выгона на пастбище проводится на привязи (на веревке). С асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, экскременты убираются владельцами животных. Не оставлять животных без присмотра.

Выпас скота производится только в отведенных для этих целей местах, за пределами населенного пункта, под присмотром ответственного лица (пастуха). Бесконтрольный выпас скота и других животных на территории населенных пункта и за его пределами категорически запрещен. Не допускать выпас скота на газонах, в скверах, парках, детских игровых площадках. Не допускать выпас при химических обработках мест выпаса.

Потрава посевов коллективных сельхозпредприятий предприятий и граждан; стогов, порча и уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение зеленых насаждений крупным и мелким рогатым скотом и птицей влечет за собой административную ответственность владельцев животных и птицы.

Складирование кормов, навоза и компоста разрешается владельцам животных только на территории приусадебного участка, в исключительных случаях на специально отведенном органом местного самоуправления земельном участке с обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм и требований.

Крупный рогатый и мелкий рогатый скот должен быть обязательно забиркован.

Крупный и мелкий рогатый скот, находящийся без присмотра, а также не имеющий номера считается бродячим и подлежит отлову.

Убой скота, свиней, лошадей должен производиться только в специально оборудованных для этого убойных пунктах или площадках, при этом, исключая попадание боенских отходов на улицы, переулки и другие территории населенного пункта.

Содержание мелких животных и птицы.

Мелкие животные и птица должны содержаться в специально оборудованных, в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, помещениях и загонах, исключающих их проникновение на территорию соседних участков.

Не допускается содержание птицы на территориях домов многоэтажной и многоквартирной застройки. Выпускать птицу за территорию частного домовладения запрещается.

Запрещается содержание мелких животных и птицы в местах общественного пользования: кухнях, коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на балконах и лоджиях.

Выгул водоплавающей птицы должен производиться только на естественных водоемах, либо на искусственно созданных в пределах приусадебного участка запрудах. Создание искусственных запруд, загонов за пределами участка запрещено.

Выгул водоплавающей птицы до естественных водоемов и обратно осуществляется под присмотром ее владельца, либо ответственного лица.

Категорически запрещается содержать в домашних условиях хищников, хищных рептилий, змей, ядовитых насекомых, пауков и других животных, опасных для жизни окружающих.

## 3.10. Ответственность за санитарное содержание территории муниципального образования

Органами местного самоуправления Большедворского сельского поселения утверждаются:

- Список придворовых, внутридворовых и иных территорий населенного пункта, подлежащих механизированной и ручной уборке;

- Состав мероприятий по охране окружающей среды;

- Организации ответственные за содержание придомовых и внутридворовых территорий.

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [36] к полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений должны:

-  Своевременно заключать договоры с исполнителем на удаление бытовых отходов;

-  Оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- Обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемым для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

-  Принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации, дезинсекции и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок сборников отходов, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами:

- Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил содержания внутридворовых территорий;

- Согласовывать с предприятиями, осуществляющими уборку, графики уборки внутридворовых  и придомовой территорий.

Организацию благоустройства территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляет администрация Большедворского сельского поселения (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14). [35].

Органы местного самоуправления – Администрация муниципального образования – на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в рамках следующих положений действующего законодательства:

Осуществление процесса сбора и вывоза отходов обеспечивает организация (управляющая компания) по обслуживанию жилищного фонда (Постановление Госстроя России №170 от 27.09.2003 года «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Жилищным кодексом РФ установлены следующие обязанности органов местного самоуправления касательно обслуживания жилищного фонда:

Способ управления многоквартирным домом выбирают собственники помещений данного дома. Орган местного самоуправления проводит конкурс по отбору управляющей организации (организации, обслуживающей жилищный фонд), если собственники жилья не выбрали способ управления домом (Ст. 161). Также органы местного самоуправления обязаны создавать условия для управления многоквартирными домами (Ст. 165); по обращению собственников жилья – организует проведение проверок деятельности управляющей компании; информирует граждан (по их запросам) о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.

Органами местного самоуправления поселения утверждаются:

- Список придворовых, внутридворовых и иных территорий населенных пунктов поселения, подлежащих механизированной и ручной уборке;

- Состав мероприятий по охране окружающей среды;

- Организации ответственные за содержание придомовых и внутридворовых территорий.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений должны:

-  Своевременно заключать договоры со специализированными организациями на удаление бытовых отходов;

-  Оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- Обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемым для сбора ТБО;

-  Принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации, дезинсекции и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок сборников отходов, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами:

- Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил содержания внутридворовых территорий;

- Согласовывать с предприятиями, осуществляющими уборку, графики уборки внутридворовых  и придомовой территорий.

Организация санитарного содержания территорий населенных мест осуществляется органами местного самоуправления (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14). [22].

### 3.10.1. Плата за услуги в сфере обращения с отходами

С твёрдыми бытовыми отходами, образующимися в многоквартирных и жилых домах, связано несколько видов работ (услуг):

1. Сбор ТБО

Виды работ: установка и обслуживание контейнеров для отходов, либо организация других вариантов сбора.

Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание — пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

2. Вывоз ТБО

Виды работ: перевозка отходов специальным транспортом до места утилизации или захоронения. Возможно, включая погрузку и разгрузку отходов.

Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание — пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

3. Утилизация или захоронение ТБО

Виды работ: захоронение отходов на полигоне или их переработка. Эта услуга является регулируемой. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Эта услуга, согласно  Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, НЕ называется и НЕ является «коммунальной». Это услуга «организации коммунального комплекса».

По поводу её оплаты потребителями-гражданами есть разъяснение Минрегионразвития РФ от 03.10.2008 г. №25080–СК/14 :

«Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов является регулируемым видом услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса, и оплачивается гражданами в составе платы за жилое помещение. Оплата данных услуг должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией и потребителем данной услуги. Услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов входит в состав платы за жилое помещение и относится к понятию содержание жилого помещения. При согласии потребителя стоимость утилизации может включаться в стоимость услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.»

Цена услуги утилизации или захоронения твердых бытовых отходов регулируется органами регулирования субъектов федерации. На эту услугу в субъектах устанавливаются предельные индексы, которые должны соблюдаться.

Услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО не являются коммунальными. Услуги по сбору и вывозу ТБО относятся к услугам по содержанию и ремонту жилья. Статус услуги по утилизации ТБО неоднозначен, хотя её стоимость повсеместно включается в тариф на содержание и ремонт жилья.

### 3.10.2. Сбор и вывоз отходов в частном секторе

Действующее федеральное законодательство прямо не устанавливает обязанность собственников индивидуальных жилых домов осуществлять и оплачивать вывоз бытовых отходов, поэтому единственной возможностью организации данного процесса является принятие соответствующих законодательных документов на местном уровне.

В местные «Правила по санитарному содержанию территории поселения» (Правила благоустройства и т.п.) могут быть включены следующие пункты касательно сбора и вывоза отходов из частного сектора:

- Собственник отходов, если иное не предусмотрено соответствующим договором либо Правилами, занимается их сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и размещением на специальных объектах либо утилизацией и захоронением.

- Собственник отходов может передать право собственности (право на обращение с отходами) другим лицам на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

- Вывоз ТБО и КГМ производится за счет средств владельцев частных (индивидуальных) жилых домов, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, собственников или балансодержателей административных строений, объектов социальной сферы по договору со специализированной организацией либо самостоятельно в случае приобретения ими у организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, талона для самостоятельной утилизации отходов на санкционированном объекте размещения отходов.

- Ответственность за сбор и вывоз твердых бытовых и жидких отходов в установленные места из индивидуальных жилых домов лежит на собственнике домовладения.

- Ответственность за обустройство мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на территориях застройки частными (индивидуальными) жилыми домами возлагается на местную администрацию.

## 3.11.  СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) зависит от общего объема ТБО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТБО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТБО на душу населения.

Общий объем FТБО складывается из:

FТБО=FH+FC+FO+FM+FП

FH -  Общий объем образования отходов от населения;

- Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.);

- Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры);

FM - Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн);

FП - Отходы быта предприятий/

Общий объем образования ТБО от населения в жилищном фонде определяется:

Fн=N⋅V

Где:

– Средняя норма накопления на одного жителя;

– Общая численность населения.

Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

СО=ССБОРА+СУДАЛЕНИЯ+СУТИЛИЗАЦИИ+СЗАХОРОНЕНИЯ

В стоимость сбора входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

## 3.12. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Форма отчетности имеет целью ведение учета и контроля за процессом обращения с отходами на территории поселения. Результатом явится возможность не только учета всех источников образования отходов и объемов по каждому источнику, но и путь следования отходов. Таким образом, введение учета обеспечит обоснованное взимание платежей, исключение образования несанкционированных свалок.

Форма отчетности заполняется всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами.

- В соответствии с ниже приведенной классификацией выбирается категория, к которой относится объект (данная классификация рекомендуется ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами»).

2. В соответствии с выбранной категорией заполняются отчетные формы.

3. Отчетность по приведенной форме предоставляется ежеквартально специально уполномоченным органам в сфере обращения с отходами.

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ – ИСТОЧНИКОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица 3.55.

| Категории объектов | Единицы измерения |
| --- | --- |
| 1. Жилой фонд: - неблагоустроенный жилой фонд; - благоустроенный жилой фонд. | 1 человек |
| 2. Предприниматели без образования юридического лица. | 1 сотрудник |
| 3. Предприятия, учреждения, юридические лица. | 1 сотрудник |
| 3.1. Предприятия торговли: - промышленными товарами; - продовольственными товарами; - зоомагазины, цветочные магазины; - ларьки, палатки; - рыночные комплексы вещевые; - рыночные комплексы продовольственные; - складские помещения. | кв. м площади |
| 3.2. Учреждения здравоохранения: - поликлиники, амбулатории; - стационары всех типов; - аптеки, аптечные киоски. | 1 посещение 1 место кв. м площади |
| 3.3. Учреждения временного проживания населения: - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; - гостиницы; - общежития. | 1 место |
| 3.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: - административные учреждения; - проектные организации, офисы, конторы; - банки; - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; - отделения связи. | 1 сотрудник |
| 3.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования: - детские сады; - школы; - школы-интернаты; - училища; - высшие учебные заведения. | 1 место 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся |
| 3.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения: - кинотеатры; - театры; - библиотеки; - спортивные залы, бассейны; - спортивно-концертные комплексы; - залы игровых автоматов, казино, клубы; - выставочные комплексы; - музеи, галереи; - церкви. | 1 место 1 место 1 посещение 1 посещение 1 место кв. м площади кв. м площади 1 посещение кв. м площади |
| 3.7. Предприятия бытового обслуживания: - ремонт бытовой техники; - ремонт обуви и др.; - химчистки, прачечные; - бани; - косметические и парикмахерские салоны; - ателье по пошиву и ремонту одежды; - предприятия общественного питания. | кв. м площади кв. м площади кв. м площади кв. м площади 1 место 1 сотрудник 1 место |
| 3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: - жилищно-эксплуатационные организации; - кладбища; - городские парки. | кв. м обслуживаемой площади кв. м площади кв. м площади |
| 3.9. Предприятия пассажирского транспорта: - ж/д вокзалы, - автовокзалы. | 1 пассажир |

## 3.13. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Размещение и обезвреживание твердых бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов:

- обезвреживание на полигонах;

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве способа обезвреживания отходов Большедворского сельского поселения размещение на полигоне с предварительным раздельным сбором отдельных фракций отходов потребления.

Поскольку полигоны твердых бытовых отходов являются природоохранными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, к ним предъявляется ряд требований.

Участок под полигон должен иметь санитарно-эпидемиологичекое заключение  о соответствии его санитарным правилам и соответствующую санитарно-защитную зону (от 500 до 1000 м в зависимости от уровня обустройства полигона необходимым комплексом сооружений и мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения [12]). В состав основных сооружений полигона входят подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Участок складирования должен быть защищен от поверхностных стоков, для чего предусматривается проектирование водоотводной канавы. Ограждения, проектируемые по периметру полигона, обеспечивают недопустимость проникновения на полигон.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения, обязательными объектами являются контрольно-пропускной пункт с весовой и устройством дозиметрического контроля, контрольно-дезинфицирующая зона на выезде с полигона, пожарный водоем. Инженерные сети и сооружения: водоснабжение – возможно обеспечение привозной водой; канализация – с использованием городской системы канализации или контрольно-регулирующего пруда; освещение – постоянное для территории хозяйственной зоны, временная схема – для участков складирования.

Возможность снижения капитальных и эксплуатационных расходов при строгом соблюдении экологических и санитарно-гигиенических норм в большинстве случаев при этом достигается созданием централизованной системы обезвреживания ТБО для группы населенных пунктов.

Мощность полигона по приему ТБО определяется количеством отходов, поступающих равномерно в течение года.

Основной задачей полигонирования считается приведение процессов, происходящих в теле полигона (физико-химических) к естественным, происходящим в окружающей среде.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием; на высоконагружаемых полигонах со сроком эксплуатации не менее 5 лет допускается превышение проектной отметки на 10%.

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве.

При проектировании полигона должен быть разработан план мероприятий по восстановлению ландшафта после закрытия полигона.

# 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО «БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории.

### 4.1.1. Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа объектов социально-культурной сферы в населенных пунктах, в том числе у каждого подъезда жилых многоквартирных благоустроенных домов.

### 4.1.2. Для остановок общественного транспорта

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров на каждой остановке общественного транспорта.

### 4.1.3. Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 м. Рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

N = SS1

Где:

N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

S1 = 800 м2 [6].

На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы:

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- сжигать листву и мусор на территории  муниципального образования. [28].

### 4.1.4. Для пляжей

1). Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра.

2). Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м. от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м. от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

3). Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

4). На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м. и не более 200 м.

5). Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

6).  Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

7). При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

8). В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных. [6].

### 4.1.5. Для рыночных комплексов

1). Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

2). На рынках, площадью 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

3). Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

4). На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м. от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

5). Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м. от мест торговли.

6). При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л. следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

7). На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м2 .

8). Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

11). В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

### 4.1.6. Содержание урн

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Закрепление территории  и установление ее границ производится на основании нормативов определения прилегающей территории постановлением Главы администрации поселения.

Периодичность работ по содержанию урн представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка урн от мусора | ежедневно (365 дней в год) |
| 2 | Промывка урн водой с применением моющих средств | 1 раз в неделю (52 дня в году) |

## 4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

Санитарные требования к размещению общественных туалетов

1).Общественные туалеты должны устраиваться в следующих местах:

- на  площадях,  транспортных  магистралях,  улицах   с   большим пешеходным движением;

- на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, авто- и речных вокзалов, автостанций и аэровокзалов;

- в местах проведения массовых мероприятий;

- в зонах размещения и на территориях ярмарок,  крупных  объектов торговли   и   услуг,   объектов общественного питания,   объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения;

- на территории объектов рекреации:  садах,  парках,  лесопарках, бульварах (шириной более 25 метров);

- на АЗС и стоянках автомобилей свыше 25 машиномест;

- на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест;

- в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах;

- около кинотеатров, выставок.

2). Ориентировочные  расчеты вместимости и мощности общественных туалетов - 1 оборудованное место на 500  человек.  За  одно оборудованное место  принимается  1 унитаз  или  2  писсуара.  Максимальная  пропускная способность одного оборудованного места принимается 27 человек в час.

3). Размещение общественных туалетов в жилых,  школьных, детских дошкольных,  лечебно-профилактических  и  санитарно-эпидемиологических учреждениях не допускается.

4).  При отсутствии возможности   подключения   к   городским коммуникациям для обслуживания отдельных объектов  небольшой  мощности допускается   временная   установка   мобильных  туалетных  кабин  без устройства выгреба.  В этих случаях размещение туалетов допускается на расстоянии  не  менее  25  метров  от  объекта  и 50 метров от жилых и общественных зданий.

5). Размещение   общественных   туалетов   в   местах  массового пребывания и скопления людей устанавливается на расстоянии не менее 50 метров  от  жилых и общественных зданий и в зоне доступности одного от другого не более 500 метров.

6). Размещение  туалетов определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами госсанэпиднадзора.

7).  На    видных    местах    городских    территорий    должны устанавливаться освещенные, хорошо читаемые указатели "ТУАЛЕТ".

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин – биотуалетов (МТК) на территории поселения, используя нормативы, представленные в таблицах 4.2 – 4.3 (по данным ООО «Биоэкология», г. Санкт-Петербург).

Таблица 4.2.

Нормативы установки мобильных кабин – биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Таблица 4.3.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия, час | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 1 места на каждые 500 жителей, для дер. Большой Двор на 2013 год составляет не менее 3 оборудованных мест.

Технические характеристики мобильных туалетных кабин представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

| Тип МТК | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2400 |
| Вес, кг | 90 | 100 |
| Объем бака-накопителя, л | 227 | 275 |

## 4.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [36] собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- предпринимать меры по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления, по недопущению организации свалок отходов, а также по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель в границах соответствующих земельных участков;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений Ленинградской области [33] собственники,  владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков обязаны:

-  осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами  планировки и застройки территории  садоводства или территории индивидуального жилищного строительства, согласованными генеральными планами застройки отдельных участков;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окапывать, окашивать) проходящие через участок  водосточные канавы, а также окапывать водосточные канавы, проходящие вдоль улиц и проездов, в пределах протяжённости их землепользования;

- своими действиями не допускать подтапливания соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- содержать забор в исправном состоянии, окрашивать лицевые фасады в цвет, устанавливаемый органами архитектуры;

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов,  заключать договора с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигоны для твёрдых бытовых отходов. Администрация поселения обязана контролировать наличие договоров;

- не допускать складирование строительных материалов, дров, угля для отопления жилых зданий, на территории  улиц, проездов;

- не допускать сброс мусора и отходов в не установленных местах, а также складирование и выброс в зону зеленных насаждений;

- работы, связанные с выемкой грунта производятся при наличии согласования на производство земляных работ;

Запрещается самовольное устройство съездов (въездов) с дорог общего пользования  к участкам индивидуальной застройки и садоводствам.

Устройство съезда (въезда) с дорог общего пользования к участкам индивидуальной застройки разрешается при условии разработанного и согласованного в установленном порядке проекта и разрешения, выдаваемого предприятием, осуществляющим содержание и эксплуатацию дороги общего пользования.

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Ответственность за содержание улично-дорожной сети поселения несет администрация Большедворского сельского поселения.

Сведения о площадях, подлежащих уборке на территории Большедворского сельского поселения, представлены в табл.5.1.

Таблица 5.1.

Площадь и протяженность улиц, проездов, зеленых насаждений

| Данные по состоянию | На 2012 г. |
| --- | --- |
| Общая протяженность дорог, подлежащих уборке, км | 19,5 |
| Общая площадь дорог, подлежащих уборке, тыс. кв.м | 78 |
| Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, км | 2 |
| Площадь дорог с усовершенствованным покрытием, тыс. кв.м | 8 |
| Протяженность тротуаров, подлежащих ручной уборке, км | 1,5 |
| Площадь тротуаров, подлежащих ручной уборке, кв.м | 1500 |
| Площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, кв.м | 16675 |

## 5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

Нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Ручная уборка тротуаров, внутридворовых территорий и газонов.

Уборка тротуаров и дворовых территорий производится  вручную  или тротуароуборочными,  подметально-уборочными и поливомоечными машинами.  Места,  недоступные для машин,  убираются вручную до начала работы этих машин.

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта и включает: подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка или с применением многофункционального коммунального агрегата (МКА). При ручной уборке снег с усовершенствованных  покрытий  убирается полностью  -  "под  скребок",  с  неусовершенствованных  покрытий  и с территорий без покрытий снег убирается неполностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения. Убранный снег с тротуаров сдвигают на проезжую часть, а во дворах и внутриквартальных проездах укладывают в валы и кучи. При механизированной  уборке  машинами  снег  высотой  до  2   см убирается  щеткой,  при  большей  высоте  снега  -  плугом  и  щеткой. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую часть, а во дворах - к  местам  складирования.  Сдвинутый  снег укладывается в кучи и валы, расположенные  параллельно  тротуару.  Для   обеспечения   нормального движения  общественного транспорта  и  эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом,  чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета прилотковых зон (а в зимнее время — формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах, осуществляют предприятия, производящие уборку прилегающих тротуаров.

Если на тротуарах и во дворах образовались участки, покрытые наледью, ее следует скалывать и убирать. Скол складывается вместе со снегом.

Устранение скользкости производится путем обработки территорий противогололедными материалами. В первую очередь следует обрабатывать тротуары с наибольшей интенсивностью пешеходного движения, участки с уклонами и спусками, примыкающие к местам большого скопления людей, дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наружных лестниц. В качестве основного материала для предотвращения скользкости на дворовых территориях используется мелкий гранитный щебень фракции 2-5 мм или применяется  крупнозернистый  и  среднезернистый  речной   песок,   не содержащий   камней   и   глинистых  включений, размером зерен до 5 мм.

Многофункциональный коммунальный агрегат предназначен для обслуживания городских территорий, дворов, садов и площадок. МКА представляет собой силовой агрегат на базе мотоблока с комплектом сменного оборудования, в который входят поворотный отвал, роторный снегоочиститель, коммунальная щетка, газонокосилка, бункерный разбрасыватель сыпучих смесей (противогололедных химических реагентов, песка и др.) и прицеп.

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку покрытий, удаление мусора с газонов, полив зеленых насаждений.

Уборка газонов включает в себя сгребание  граблями  мусора,  листьев,  сучьев  и других   растительных   остатков  в  кучи, а также сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора. Далее этот мусор транспортируется в установленное место на расстояние до 100 м.

Уборка производится,  в  основном,  в  поздние вечерние   или   ранние  утренние  часы,  когда  количество  пешеходов незначительно,  мойка  тротуаров  производится  до   выполнения   этой операции на проезжей части.

Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складывать снег.

Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо от времени года. Работы по очистке от мусора и промывке урн, протирке несветовых указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона. Промывка урн производится в установленном для промывке месте водой с применением моющих средств.

Ответственность за ручную уборку закрепленной территории несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, коменданты и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений.

Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация Большедворского сельского поселения.

В таблице 5.2 представлены укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке территорий домовладений.

Таблица 5.2.

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м [11] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 3630 | 3080 | 2500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны | 30000 |  |  |

Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Периодичность работ по уборке территорий [11]

| Вид уборочных работ | Классы территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Холодный период |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Теплый период |  |  |  |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территории | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

Расчет количества дворников следует производить по формуле:

N=Sруч.уборки∗КНП

Где:

Sруч.убор = 16675 м2.

Плето – производительность работника, 3700 м2;

Пзима – производительность работника, 2170 м2;

Кн– коэффициент невыходов, 1,12.

Для Большедворского сельского поселения количество дворников составит:

- в летний период - 6 человек;

- в зимний период – 9 человек.

Производительность работника при уборке неусовершенствованных покрытий вручную составляет 2860 м2 в смену территорий I класса, 2420 м2 – при уборке территорий II класса и        790 м2 – при уборке лестничных клеток.  Количество часов в смене - 8 ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент невыходов в смену составляет 1,12 [14].

Состав работ:

Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда, подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах, очистка урн от мусора и их промывка, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

- зимний период – очистка прилотковой части на улицах 1 категории, очистка проезжей части от снега вдоль борта на радиусах поворота, пешеходных переходах, в заездных карманах (ширина очистки -0,5м), а также очистка остановочных площадок и тротуаров, где нет возможности произвести механизированную уборку. Данная работа включает в себя операции по уборке свежевыпавшего снега и удалению наката. Снег после очистки складируется в кучи на прилегающей территории вблизи проезжей части с последующей вывозкой. Вывозка осуществляется c периодичностью, установленной для данной категории улицы. Также производится уборка мусора из урн.

- летний период – очистка от смета и грязи проезжей части вдоль борта на всем протяжении улицы независимо от категории улицы, остановочных площадок и тротуаров, где нет возможности произвести механизированную уборку; уборка мусора из урн. Уборка производится с помощью лопат с последующей погрузкой в погрузочную технику. Редкое применение метел приводит к некачественной уборке грязи вдоль борта.

Кроме основных операций в летний период производятся дополнительные виды ручных работ: срезка поросли вдоль дорог, очистка систем водоотвода (ливневые коллекторы, водопропускные трубы и канавы), ремонт и покраска остановочных павильонов, установка и ремонт урн, кошение газонов.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

- Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.

## 5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

В летнее время механизированной уборке подлежат только дороги с асфальтовым покрытием, в зимнее время все дороги поселения подлежат обработке противогололедными материалами и расчистке от снега.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций муниципальных образований. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Справочные материалы по механизированной уборке приведены в  приложении 1.

### 5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий

#### 5.2.1.1. Летние уборочные работы

Справочные материалы по технологии летнего содержания дорог приведены в приложении (том 3).

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке. Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N=QсутПсм∗Ксм∗КВП

Где:

Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм – эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм – коэффициент сменности;

Квп – коэффициент выпуска уборочных машин на линию.

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Для каждой из этих операций потребное количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N=QTПч∗ТД∗КВП

Где:

Qт – объем уборочных работ выполняемых в директивное  время;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20 %, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ – мойка дорожных покрытий – применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7 %.

Подметание улиц рекомендуется производить с 7.00 до 21.00 и при естественном освещении.

При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

Рабочую скорость движения подметально-уборочной машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и убираемого места проезжей части.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0.02-0.05 л/м2  в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

Механизированную мойку дорожных покрытий обычно рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения захватываются только с тех участков, на которые непосредственно воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных насадок должен составлять 120 к горизонтальной плоскости.

При мойке покрытия проезжей части оба насадка поворачиваются в правую сторону: левый насадок на 670, а правый на 430 к продольной оси машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 230 к продольной оси машины, а правый – оставляют параллельным ее продольной оси.

Расход воды при мойке проезжей части составляет 0.9- 1.5 л/м2, а при мойке лотков –  1.6- 2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой полосы покрытия проезжей части поливомоечными машинами магистрального типа составляет 7-8 м, а лотка – 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых насаждений.

На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос – двумя машинами.

В жаркие дни при температуре воздуха свыше 25 0С рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов.

Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно продольной оси машины, высота струи над поверхностью не должна быть более 1.5 м. Расход воды при поливе составляет 0.2-0.3 л/м2.

Критерием оценки качества уборки улиц является остаточная засоренность дорожного покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 м.

# Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах

В Большедворском сельском поселении протяженность дорог с асфальтовым покрытием составляет 2 км (площадь – 8000 кв.м). В связи с тем, что в поселении на данный момент для уборки уличных территорий не используется специализированная техника, расчет будет произведен для круглогодичного содержания дорог машиной на базовом шасси МТЗ-82.

Примем в качестве расчетной модели коммунально-уборочную технику МТЗ-82.

Технические характеристики щетки МК-2,0.

Щетка МК-2,0 предназначена для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Частота вращения, об/мин – 260;

Техническая (расчётная ) производительность оборудования, м2/час – 23400;

Рабочие скорости, км/час - 12,9;

Ширина рабочей зоны, мм, не менее – 1800;

Диаметр щётки по ворсу, мм - 550 ± 20;

Масса, кг – 330;

Средняя наработка на отказ, ч - не менее 100.

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при односменном режиме работы:

Ппу=tуборки∗В∗U

где:

tУборки – время уборки, ч;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

tУборки – 8 ч;

В – 1,8 м;

U – 10 км/ч.

Ппу=8∗1,8∗10000=144000 м2день

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

N=SПпу∗Квых

где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины МТЗ-82.МК01, 144000 м2/день.

Nдороги=8000144000∗0,7=1единица

Необходимое количество подметально-уборочных машин составит 1 единицу.

# Расчет потребности в поливоМОЕчных машинах

Примем в качестве рекомендуемого оборудования поливомоечное оборудование ОПМ-3,5 (на базе МТЗ-82).

Технические характеристики ОПМ 3,5:

Габариты, мм – 3200х2000х2000;

Масса, кг – 1600;

Вместительность, м3 – 3,5;

Удельный расход воды, дм3/м2 – 0,8;

Максимальная ширина полива, м – 16;

Максимальная ширина мойки, м – 5;

Рабочая скорость, км/ч – 10 – 23;

Транспортная скорость, км/ч – 25.

Время, затрачиваемое на мойку и поливку при одной заправке цистерны:

t=VU∗g∗B

Где:

V – вместимость цистерны, л;

U – рабочая скорость движения, м/ч;

g – удельный расход воды, л/м2;

В – ширина рабочей зоны, м.

- время, затрачиваемое на мойку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uм = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

gмойки =1 л/м2;

Вмойки = 5 м.

tмойки=350010 000∗1∗5=0,07 ч

- время, затрачиваемое на мойку прибордюрной части дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч =12 000 м/ч;

gмойки ПРИБОРДЮР =1,6 л/м2;

Вмойки = 5 м.

tмойки ПРИБОРДЮР=350012 000∗1,6∗5=0,036 ч

- время, затрачиваемое на поливку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

gполивки = 0,2 л/м2;

Вполивки = 8 м;

tполивки=350020 000∗0,2∗8=0,109 ч

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки и заполнение цистерны водой:

tз=tц+2∗LзV

tц – время заполнения цистерны водой, 0,175 ч;

Lз – среднее расстояние до заправки водой, 3 км;

V – транспортная скорость движения машины, 25 км/ч.

tз=0,175+2∗3,025=0,415ч

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части:

П=U∗T∗1−tзtм+tз

где:

П – производительность поливомоечных машин при поливке проезжей части;

U – рабочая скорость движения, км/ч;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч;

t3 – время на заправку цистерны водой, ч;

- производительность при мойке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм = 10 км/ч;

Т = 8 ч;

tм = 0,07 ч;

t3 = 0,415 ч;

Пм=10∗8∗1−0,4150,07+0,415=11,55 кмдень

- производительность при мойке прибордюрной проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч;

Т = 8 ч;

tм БОРДЮР = 0,036 ч;

t3 = 0,415 ч;

Пм ПРИБОРДЮР=12∗8∗1−0,4150,036+0,415=7,66 кмдень

- производительность при поливке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

Т = 8 ч;

Tполивки = 0,109 ч;

t3 = 0,415 ч;

Пполивки=20∗8∗1−0,4150,109+0,415=33,28 кмдень

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N=PП∗Кис

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75.

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения мойки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Nдороги=211,55∗0,75≈1ед

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения поливки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Nlорогии=233,28∗0,75≈1ед

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы дня - количество регламентируется лишь операцией мойки.

Количество необходимого поливомоечного оборудования составит 1 единицу.

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание.

В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

## 5.2.1.2. Зимние уборочные работы

Справочные материалы по технологии  зимнего содержания дорог приведены в приложении (том 3).

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0.5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1.5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки – с помощью средств механизации и химических реагентов. Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью дорожного покрытия.

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий реагентами, интервала, сгребания и подметания снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах [20].

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемещают в лоток.

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении.

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части.

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного покрытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желаемых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент сцепления не превышает 0.15, а при интенсивном движении транспорта практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20 - 30 мин.

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного слоя, однако и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка приближается к величине 0.4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого безопасность движения не может считаться обеспеченной.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м2. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

# Расчет потребности в снегоуборочных машинах:

Для выполнения зимних уборочных работ, трактор МТЗ-82 дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Характеристика навесного оборудования машин

| Тип базового шасси | МТЗ-82 |
| --- | --- |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 1,8 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,9 |

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

П=U∗B∗KП∗Kис

Где:

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

Bщ – ширина очищаемой щеткой полосы (для дорог с асфальтовым покрытием), м;

Впл – ширина очищаемой плугом полосы (для грунтовых дорог), м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

U = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

Вщ = 1,8 м;

Впл = 2,5 м;

КП = 0,9;

КИC = 0,7

Для дорог с  асфальтовым покрытием эксплуатационная производительность составит:

Пасф=10 000∗1,8∗0,9∗0,7 =11340 м2ч

Для грунтовых дорог эксплуатационная производительность составит:

Пгр=10 000∗2,5∗0,9∗0,7 =15750 м2ч

Количество машин МТЗ-82.МК01 с плужно-щеточным оборудованием для проведения  операции сгребания снега  в директивное время

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 5.5):

Таблица 5.5.

| Интенсивность движения, машин/ч | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1.5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1.5 |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N=SПч∗ТД

Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

Sасф = 63220 м2 ;

Тд = 1,5 ч (минимальное директивное время);

Пасф = 11340 м2/ч;

Nасф=800011340∗1,5≈1 единица

Количество необходимых снегоуборочных машин составит 1 единицу.

# Расчет потребности в распределителях технологических материалов

Примем в качестве примера пескоразбрасыватель ПП-1.

Основные технические характеристики:

Вместимость кузова: 3,0 м3;

Масса перевозимого груза: 4000 кг;

Максимальная ширина рабочей зоны: 6 м;

Привод исполнительных органов: гидравлический от ВОМ трактора;

Габаритные размеры:

- длина: 5300 мм;

- ширина: 2500 мм;

- высота: 2800 мм;

Обслуживающий персонал: 1 чел.;

Тип транспортной базы: полуприцеп;

Максимальная скорость при посыпке: 15 км/ч.

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов определяется по формуле:

П=U∗B∗t0∗Tt0+tз

Где:

tЗ – время загрузки бункера машины технологическими материалами (tЗ = 20 минут);

t0 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера рассчитывается по формуле:

t0 = Mq∗B∗U

Где:

M – масса загружаемого реагента;

В – ширина посыпки;

U – рабочая скорость;

q – расход реагента для предотвращения образования реагента (при среднегодовой отрицательной температуре).

Расчет времени обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера:

M = 4000 кг;

В = 6,0 м;

U = 15 км/ч = 15 000 м/ч;

q = 175 г/м2 = 0,175 кг/м2 (пескосоляная смесь)

t0 = 40000,175∗6,0∗15 000=0,25 ч≈16 мин

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов (Продолжительность смены – 8 часов):

П=15 000∗6,0∗0,16∗80,25+0,34=195254,23 м2смену

Количество распределителей технологических материалов определяется по формуле:

N=SП∗Кис

Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

П – Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

S = 110000 м2;

П = 195254,23 м2/смену;

КИC = 0,7.

N = 8000195254.23∗0.7=1единица

Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки дорожных покрытий составит 1 единицу.

Для уборки грунтовых дорог рекомендуется использовать бульдозеры, как колесные модели на базе тракторов МТЗ-50, МТЗ-82. или ЛТЗ-60АБ, так и гусеничные модели, например модели Б.10.1111-1Е, Б.10.1111-1ЕН на базе трактора Т-170, ДТ-75 ДРС2, ДТ-75 ДРС4 на базе трактора ДТ-75 ДС4.

Производительность бульдозера при равных погодных условиях зависит от рабочей скорости трактора и размера отвала.

Максимальная транспортная скорость колесных моделей – 25км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 2556 x 2520 или 800 x 670.

Максимальная рабочая скорость гусеничных моделей – 8,7 – 9,2 км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 3310х1130 или 2560х1000.

Также для зачистки дорог от снега используют автогрейдеры, например модели:

ДЗ-98В, имеющая следующие технический характеристики грейдерного отвала:

Боковой отвал к автогрейдеру ДЗ-98В является дополнительным оборудованием и устанавливается на тяговую раму автогрейдера. Боковой отвал предназначен для выполнения работ по уборке снега с обочин дорог, с откосов и за ограждением дороги. В летнее время может быть использован для планировки легких материалов в том числе гравия и т.д. Конструкция оборудования позволяет производить работу одновременно боковым и основным отвалами автогрейдера.

| Длина отвала, мм, не менее | 4200 |
| --- | --- |
| Высота отвала с ножами, мм, не менее | 700 |
| Угол резания | 30-70 |
| Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° | 0-90 |
| Глубина кювета, м, не менее | 0,5 |
| откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |
| откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |
| Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала | 0-360 |
| Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0±64 |
| Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 |

ДЗ-122Б  имеет следующие технические характеристики отвала:

| длина, мм | 3744 |
| --- | --- |
| высота, мм | 632 |
| угол резания, град | 30-70 |
| угол срезаемого откоса, град | 90 |
| боковой вынос отвала в обе стороны, мм | 800 |

и другие модели.

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м2, что обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, снабженного специальным ножом или скалывателем – рыхлителем через 3-5 ч после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку снега.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Для обеспечения качественной механизированной уборки территории Большедворского сельского поселения рекомендуется  иметь:

Для летней уборки

- 1 единицу  комбинированных машин на базовом шасси МТЗ-82;

- 1 единицу  поливомоечного оборудования типа ОПМ 3,5.

Для зимней уборки

3) 1 единицу  снегоуборочных машин на базовом шасси МТЗ-82 – для обеспечения уборки снега в течение директивного времени;

4) 1 единицу  техники для распределения технологических противогололедных материалов;

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

#### 5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

1. В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км.

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

2. Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

3. Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен именть удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м³ не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию предпочтительных действий по предотвращению образования отходов и безопасному их размещению.

2. Разработанный в настоящем томе метод санитарной очистки территории Большедворского сельского поселения от отходов учитывает современные тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации и странах ЕС, а также местные условия для их реализации.

3. Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН              42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод и огражденной; п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

3.1. Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

Д. Большой Двор

Для многоквартирного жилищного фонда:

При низком варианте прогноза развития демографической ситуации на период 2014-2030 гг. – от 11 до 12 контейнеров.

При высоком варианте прогноза развития демографической ситуации на период 2014-2030 гг. – от 11 до 14 контейнеров.

Для частного сектора:

На период 2014-2030 гг. – 1 контейнер.

Д. Дыми

Для многоквартирного жилищного фонда:

На период 2014-2030 годы – 2 контейнера.

Для частного сектора:

На период 2014-2030 гг. – 1 контейнер.

Д. Зиновья Гора

Для многоквартирного жилищного фонда:

На период 2014-2030 годы – 1 контейнер.

Для частного сектора:

На период 2014-2030 гг. – 1 контейнер.

Д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Белый Бор, д. Бередниково, п.ст. Большой Двор, д. Борисово, д. Борки, д. Бурково, д. Василево, д. Великий Двор, д. Веретье, д. Врачово, д. Галично, д. Горелуха, д. Горушка, д. Дерева, п.ст. Дыми, д. Заполье, д. Заречье, п. Красный Броневик, хутор Ленинградский Шлюз, д. Малый Ручей, д. Минецкое, д. Михайловские Концы, д. Новинка, п. Орловский Шлюз, д. Остров, д. Павловские Концы, д. Падихино, д. Порог, д. Рыбежка, д. Селище, д. Синёнка, д. Старина, д. Труфаново, д. Турково, д. Ульяновщина, д. Усадище-Дыми, д. Черницы, д. Хитиничи, д. Яковлево

Для частного сектора:

На период 2014-2030 гг. – 1 контейнер.

Кроме того, можно рекомендовать оборудовать в населенных пунктах места временного хранения отходов (накопители) – при условии исключения попадания в накапливаемые объемы органических отходов, подверженных быстрому гниению и разложению. Сроки хранения отходов в накопителях можно устанавливать до шести месяцев (согласно требованиям законодательства в области обращения с отходами). Такая технология сбора и удаления отходов позволит существенно сократить транспортные затраты, особенно учитывая расстояние до объекта размещения отходов (полигона).

При составлении графика вывоза отходов рекомендуется учитывать максимально возможный суточный объем образования отходов. Вывоз отходов может осуществляться мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п.

4. Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов для дер. Большой Двор на 2013 год составляет 3 оборудованных места.

5.  Комплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ЖБО, и уборочной техникой:

Для жидких бытовых отходов:

  - 1 ассенизационную вакуумную машину КО-503В;

Для механизированной уборки уличных территорий:

- для летней уборки:

- 1 подметально-уборочных машины на базовом шасси МТЗ-82;

- 1 единицу поливомоечного оборудования ОПМ 3,5.

- для зимней уборки:

- 1 снегоуборочную машину на базовом шасси МТЗ-82 – для обеспечения уборки снега в директивное время;

- 1 распределитель технологических материалов для обработки дорожных покрытий.

А также:

- 6 дворников в летний период, 9 дворников в зимний период.

6. Ответственность за санитарное содержание, благоустройство и механизированную уборку территории Большедворского сельского поселения:

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения многоквартирного жилого фонда несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании).

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения частного сектора несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за содержание контейнерных площадок, организацию мойки и дезинфекции мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за организацию благоустройства и озеленения территорий поселения несут органы местного самоуправления поселения.

- За предприятиями, организациями, учреждениями, домовладельцами на правах частной собственности закрепляется территория санитарной очистки, границы устанавливаются решениями администрации МО. Границы наносятся на планировочный чертеж (Генплан территории) органами архитектуры и градостроительства совместно с органами коммунального хозяйства. Копии планировочных чертежей хранятся на предприятиях, в организациях, учреждениях.

- Ответственность за ручную уборку закрепленных территорий, установку и содержание в чистоте необходимого количества урн несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица организаций, учреждений, объединений, предприятий.

- Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация поселения.

- Ответственность за содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения несет администрация поселения.

- Согласно федеральному закону от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляют органы местного самоуправления поселения.

7. Необходимо отметить, что одну из важнейших ролей в системе управления отходами играет организация экологического образования, формирование экологической культуры населения Ленинградской области.

# ЛИТЕРАТУРА

- Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 200

- Регионы России. Том 1. Статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 2001 стр. 159.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 1997.

- Концепция обращения с отходами в Санкт-Петербурге. СЗО ФЦ БОО. 2002.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г.

- Твердые бытовые отходы. Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. М., 2001.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР, разработанные  отделом научно-технической информации АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР. Москва, 1985.

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003.

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Министерством строительства РФ 02.11.1996.

- МДК 2-02.01-1. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя № 139 от 09.12.99 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденные Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные Зам. министра Минжилкомхоза РСФСР от 9.03.1982 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утвержденные Начальником Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15.03.1985 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 2005.

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.)

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 с изменениями на 16.08.2007 г.

- Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 19 октября 1998 г. N 42 «Об усилении государственного ветеринарного надзора за сбором и утилизацией биологических отходов».

- Федеральный закон  от 24.06.1998г № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Правила предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов».

- Федеральный закон от 15.06.1996 г. N 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья».

- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Утвержден Госстандарт России 28.12.2001.

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Правила обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области», утвержденные распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 г. № 227-рг.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Областной закон Ленинградской области от 4.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об обращение с отходами в Ленинградской области».

- «Состояние окружающей среды Ленинградской области» Администрация Ленинградской области Комитет по природным ресурсам и охране окружающей природной среды 2006 г.

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Примерные правила внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области», утвержденные приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2005 г. №16.