Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 апреля 2018 года | № | 70 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017-2035 годы, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать  (обнародовать) на официальном сайте Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                                                Н.Ф. Олин

Разослано: регистр МНПА, КГА ЛО, прокуратура, ред. газеты «Новый путь».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 23.04.2018 № 70

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2035 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30. |
| Разработчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 6. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды; - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов); - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии; - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей; - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов; - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий; - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент). |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Анализ системы теплоснабжения

В д. Большой Двор имеется котельная, работающая на торфяном и угольном топливе. Котельная отапливает 20 многоквартирных домов. Степень износа котельной значительная. В 2012 г. заложен фундамент новой газовой блочно-модульной котельной в д. Большой Двор.

Общая протяженность тепловых сетей в д. Большой Двор составляет 5 715,6 м в однотрубном исчислении, из них 1 579 м надземной прокладки, 4 136,6 м подземной прокладки. Реконструкция, капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей не проводилась со времени ввода в эксплуатацию с 1971 года. Участки наружных тепловых сетей по причине длительной эксплуатации стали фактически непригодны к эксплуатации. Изношенность тепловых сетей в д. Большой Двор составляет более 60 %. Общая протяженность тепловых сетей в д. Дыми составляет 598 м.

В индивидуальной застройке д. Большой Двор и в остальных населенных пунктах отопление печное – от автономных источников тепла, обслуживаемых владельцами.

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится около 82% от общего объема реализации.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

### Анализ системы электроснабжения

Электроснабжение

Электроснабжение Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго».

На территории сельского поселения расположены ПС 110 кВ: № 431 «Большой Двор-тяговая» (2·16 МВ·А), № 249 «Дыми» (2·2,5 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет: ПС № 431 «Большой Двор-тяговая» - 31 %, № 249 «Дыми» - 10 %. Также по территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач:

ВЛ 220 кВ:

- ПС № 261 «Тихвин» – ПС № 112 «Пикалёво».

ВЛ 110 кВ:

- ПС № 143 «Тихвин-город» – ПС № 249 «Дыми»;

- ПС № 261 «Тихвин» – ПС № 431 «Большой Двор-тяговая»;

- ПС № 249 «Дыми – ПС № 32 «Бокситогорск»;

- ПС № 431 «Большой Двор-тяговая» – ПС № 112 «Пикалёво».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ, и 10 кВ, проходящие по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220 кВ – 25 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для постоянного населения и 0,3 кВт на человека для сезонного населения.

Таблица

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых

потребителей сельского поселения

| Потребитель | Население, человек |  | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Постоянное население, всего, | 2430 | 2800 | 972 | 1120 |
| в том числе новое строительство | 322 | 1029 | 129 | 412 |
| Сезонное население | 920 | 1100 | 368 | 440 |
| Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Поляны» и «Медик» | 210 | 210 | 65 | 65 |
| Всего по сельскому поселению: | 3350 | 3900 | 1340 | 1560 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит на 1 очередь 7025 МВт · ч, на расчетный срок 8220 МВт · ч.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Большедворского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ПАО «Ленэнерго». Центрами питания будут ПС 110 кВ: № 431 «Большой Двор - тяговая», № 249 «Дыми».

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и СНТ будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики Генеральным планом предусматривается строительство ВЛ 750 кВ ПС 750 кВ № 3 «Ленинградская» - ПС 750 кВ «Белозерская», трасса которой частично будет проходить по территории Большедворского сельского поселения.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляет: напряжением 750 кВ - 40 м, 10 кВ – 5 м (для самонесущего или изолированного провода в границах населенных пунктов) по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 - 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ.

### Анализ системы водоснабжения

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Большедворского сельского поселения осуществляется из подземных водозаборов. Водозаборные сооружения представлены артезианскими скважинами и колодцами.

Централизованная система водоснабжения существует только в д. Большой Двор и д. Дыми. В каждом из данных населенных пунктов имеются артезианские скважины, разводящие водопроводные сети, протяженностью: в д. Большой Двор – 5,9 км, в д. Дыми – 2,5 км. Требуется замена 3,4 км водопроводных сетей в д. Большой Двор.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из колодцев.

Первые пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения не организованы (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствуют ограждение и охрана). Проекты ЗСО не разработаны. Узлами учета воды и обеззараживающими установками артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль качества воды источников не ведется.

Годовой объем подъема воды составляет 55,2 тыс. куб. м (151 куб. м в сутки).

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств пользуется колодцами и скважинами.

Жилые дома д. Большой Двор и д. Дыми оборудованы внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из колодцев.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 литров в сутки на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 60 литров в сутки на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица

Прогнозные расходы воды питьевого качества.

Первая очередь

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Расходы воды, тыс. куб. м в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| д. Большой Двор | 0,99 | 160 | 0,16 | 0,19 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 0,99 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| Итого |  |  | 0,25 | 0,28 |
| д. Дыми | 0,18 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,18 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Остальные населенные пункты | 1,27 | 50 | 0,06 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 1,27 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| Итого |  |  | 0,16 | 0,16 |
| Всего по сельскому поселению | 2,43 |  | 0,46 | 0,50 |
| Сезонное население | 0,92 | 50 | 0,05 | 0,06 |

Таблица

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Расходы воды, тыс. куб. м в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| д. Большой Двор | 0,84 | 160 | 0,13 | 0,16 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 0,84 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| Итого |  |  | 0,20 | 0,24 |
| д. Дыми | 0,20 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,20 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| Остальные населенные пункты | 1,7 | 50 | 0,09 | 0,09 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 1,7 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| Итого |  |  | 0,22 | 0,22 |
| Всего по сельскому поселению | 2,7 |  | 0,47 | 0,52 |
| Сезонное население | 1,1 | 50 | 0,06 | 0,07 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Большой Двор и д. Дыми; 1 пожар 5 л/с в каждом из остальных населенных пунктах сельского поселения.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации зон санитарной охраны (ЗСО) является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы ЗСО трех поясов. Граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30 м от скважины. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

### Анализ системы водоотведения

Водоотведение.

Централизованная система канализации существует в д. Большой Двор и д. Дыми. Протяженность канализационных сетей составляет в д. Большой Двор – 5,3 км, в д. Дыми – 2,7 км. Канализационные очистные сооружения в  д. Дыми находятся в аварийном состоянии, в настоящее время не работают.

В остальных населенных пунктах, а также в садоводческих и дачных товариществах, канализационные стоки собираются в выгреба.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство комплекса очистных сооружений с применением энергосберегающего оборудования вблизи д. Дыми и канализационной насосной станции в д. Дыми. Санитарно-защитная зона от комплекса очистных сооружений – 150 м, от канализационной насосной станции – 15 м.

- Реконструкция существующих (2,0 км) и строительство новых (1,5 км) канализационных сетей в д. Большой Двор.

- Реконструкция существующих (1,3 км) и строительство новых (1,0 км) канализационных сетей в д. Дыми.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых канализационных сетей (1,1 км) в д. Дыми.

### Анализ системы газоснабжения

Газоснабжение

По территории Бокситогорского муниципального района проходят многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1», «Грязовец – Ленинград 2», «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг», диаметрами 1000 мм, 1200 мм и 1400 мм соответственно. МГВД проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Большедворском сельском поселении природного сетевого газа нет. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом.

Газоснабжение емкостным сжиженным углеводородным газом (СУГ) населения д. Большой Двор осуществляется от трех групповых резервуарных установок (ГУ).

Таблица

Основные производственно-технические показатели ГУ

| Адрес местоположения ГУ СУГ | Эксплуатацион ный номер ГУ СУГ | Количество емкостей, шт. | Полезный объем емкости, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Двор | 29 | 4 | 2,5 |
| д. Большой Двор | 30 | 4 | 2,5 |
| д. Большой Двор | 31 | 6 | 2,5 |

По данным, предоставленным ООО «ЛОГазинвест», количество газифицированных от ГУ квартир в д. Большой Двор составляет 490, из них: с установленными приборами учета - 421 квартира, отключено от газоснабжения - 69 квартир.

Общая протяженность наружных газопроводов низкого давления от ГУ в д. Большой Двор составляет 2104,03 м.

Объем реализации сжиженного углеводородного газа в Большедворском сельском поселении в 2013 г. составил 29,968 т, в том числе емкостного газа — 27,068 т, баллонного — 2,9 т.

В 2012 г. в сельском поселении была проведена работа по прокладке газопроводов и газопроводов-вводов для снабжения потребителей природным газом. В настоящее время введен в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы в д. Большой Двор и д. Михайловские Концы Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU47501000-6 от 14.05.2013 г. Общая протяженность газопроводов для подачи природного газа в д. Большой Двор составляет 5251,1 м.; в д. Михайловские Концы – 5230,7 м.

Степень оборудования населенных пунктов баллонным газом (по паспортным данным) – 35 %.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Большой Двор» к населенным пунктам: д. Большой Двор – д. Михайловские Концы – д. Павловские Концы – п. при ж/д ст. Большой Двор – 7,40 км с отводом до д. Великий Двор – 8,44 км и 7 газорегуляторных пунктов в дд. Большой Двор (4 газорегуляторных пункта), Великий Двор, Павловские Концы и п. при ж/д ст. Большой Двор (по 1 газорегуляторному пункту).

- Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Большой Двор» к населенным пунктам: Горелуха – Турково – Галично – 6,23 км c отводом на Веретье – Заполье – Черницы – Падихино – Борки – Горушка – 9,10 км и с отводом до д. Дыми – 3,84 км и 10 газорегуляторных пунктов в дд. Борки, Веретье, Галично, Горелуха, Горушка, Дыми, Заполье, Падихино, Турково, Черницы.

- Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов.

- Газификация 20-ти многоэтажных и 34-х индивидуальных домов в д. Большой Двор и 32-х индивидуальных домов в д. Михайловские Концы.

- Строительство распределительных газопроводов (охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры – 2 м)

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Большой Двор – 1,6 км;

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Михайловские Концы – 0,4 км;

- в д. Павловские Концы – 1,7 км;

- в п. при ж/д станции Большой Двор – 1,0 км;

- в д. Великий Двор – 1,6 км;

- в д. Горелуха – 0,9 км;

- в д. Турково – 1,2 км;

- в д. Галично – 2,7 км;

- в д. Веретье – 1,0 км;

- в д. Заполье – 0,6 км;

- в д. Черницы – 0,7 км;

- в д. Падихино – 0,8 км;

- в д. Борки – 1,3 км;

- в д. Горушка – 1,0 км;

- в д. Дыми – 2,5 км;

- в д. Зиновья Гора – 3,0 км;

- в д. Астрачи – 3,5 км;

- в д. Бурково – 1,0 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Продолжение развития системы газоснабжения населения природным газом в газифицированных населенных пунктах со строительством новых распределительных газопроводов. Строительство распределительных газопроводов (охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры – 2 м)

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Большой Двор – 1,0 км;

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Михайловские Концы – 3,3 км;

- в д. Турково – 0,6 км;

- в д. Галично – 1,0 км;

- в д. Борки – 0,3 км;

- в д. Дыми – 0,8 км;

- в д. Зиновья Гора – 0,6 км.

### Анализ системы сбора и утилизации ТБО

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, площади, места общественного пользования, места отдыха и др.

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Борское». Сбор и вывоз мусора в дер. Большой Двор осуществляется 3 раза в неделю. Сбор и вывоз мусора в остальных деревнях осуществляется  по мере наполняемости контейнеров. На территории поселения используется один способ обезвреживания ТБО - утилизация. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, вывоз отходов производят самостоятельно. Система вывоза ТБО не полностью соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» существующий полигон и специализированный транспорт не обеспечивают своевременную очистку территорий населенных мест.

В Большедворском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

Для снижения загрязнение почвы и улучшения системы обращения с отходами помимо недопущения образования несанкционированных свалок и организации своевременного вывоза отходов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в д. Большой

Двор;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных

люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и

медицинских отходов, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- размещение емкостей для временного хранения биологических отходов в

д. Большой Двор, д. Дыми;

- создание контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; комплектование контейнерных площадок контейнерами для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов, в том числе в местах стоянки автомашин вдоль автомобильных дорог регионального и муниципального значения.

Данные мероприятия являются важным элементом обеспечения устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные цели и задачи реализации программы.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также, целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения;

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Большедворского сельского поселения.

Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения до 2035 года. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Большедворского сельского поселения

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.